Autor: Eugenio M. Tait

Licenciado en Filosofía

Ingeniero en Electricidad y Electrónica

E-mail: eugeniotait@hotmail.com

Web: http://www.geocities.com/tdcee

Web: http://www.geocities.com/eugeniomtait

Cap. 13	Amplificadores de continua

Generalidades

Amplificador con AOV en configuración diferencial

Diseño

Amplificador con muestreador

Nanoamperímetro

Diseño

________________________________________________________________________________

Generalidades

El problema de los amplificadores de corriente o tensión continuas ha sido, y será, el corrimiento por temperatura que adolecen. Sumado a esto, cuando la señal a procesar es de muy baja magnitud, los problemas de interferencia de línea se hacen presente empeorando al situación porque, si bien es que lo hacen dinámicamente, alteran las polarizaciones de las etapas.

Por estos motivos expuestos, se han definido dos modos de entrada de señal, a saber: la entrada en modo común y la diferencial. A continuación se definen una y otra, ofreciendo también el denominado Relación de Rechazo al Modo Común (RRMC) como factor de mérito de todo amplificador

ventMC  =  ( vc1 + vc2 ) / 2

ventMD  =  vd

RRMC [dB]  =  20 log ( ventMC / ventMD )

Amplificador don AOV en configuración diferencial

La siguiente configuración, hoy en día implementada con JFET para evitar corrimientos extras, presenta una alto RRMC porque la primera etapa se encuentra dentro de un mismo circuito integrado apareado y entonces sus desbalances son proporcionales y la diferencia a su salida son enmascarados. Lo sigue un tercer AOV en configuración substractora que amplificará la señal.

Es usual el uso de esta implementación para aplicaciones electromédicas —electroencefalógrafos, electrocardiógrafos, etc.

Una segunda propiedad importante de esta configuración es su gran ganancia. Un solo circuito integrado conteniendo los tres AOV brinda con unas pocas resistencias alta confiabilidad y rendimiento.

Teniendo presente que la entrada de cada diferencial posee una tensión prácticamente nula, las ecuaciones v01 y v02 corresponden a sencillas salidas inversoras y no-inversoras. Sus ecuaciones básicas son las siguientes

v01  = ven1 (-R3/R4) + ven2 (1+R3/R4)

v02  = ven2 (-R3/R4) + ven1 (1+R3/R4)

entonces

vR2  = v01 / (1+R1/R2)

R2  ~ R6 + R7   (donde se optó excitar con corriente: R8 >> R7)

a la salida del substractor

vsal  = v01 (-R2/R1) + vR2 (1+R2/R1)  =  ( ven1 - ven2 ) R2/R1

y finalmente la ganancia en modo diferencial

AvMD  =  vsal  /  ventMD  =   vsal  /  ( ven2 - ven1 )  =  (1+2R3/R4) R2/R1

Una tercer ventaja consiste en que podemos diseñar a voluntad la resistencia de entrada en modo común y diferencial (conectando a tierra la masa del circuito)

RentMC  =  R5 / 2

RentMD  =  2 R5

La otra propiedad que mencionamos es el alto valor de la RRMC, por lo común encima de 50 [dB]. Podemos ver esto con las siguientes ecuaciones

ventMD  =  ven2 - ven1

ventMC  =  ( ven2 + ven1 ) / 2

AvMD  =  vsal  /  ventMD

AvMC  =  vsal  /  ventMC

RRMC  =  AvMD / AvMC  =  ventMC  /  ventMD  ~

~  { [ IG0(rGS1+RCC)+IG0(rGS2+RCC) ] / 2 } / (IG0rGS1-IG0rrGS2)

resulta

RRMC  =  [ (rGS1+rGS2)/2 + RCC) ] / (rGS1-rGS2)    

La respuesta en frecuencia de este amplificador lógicamente es limitada (usualmente por debajo de los 100 [Hz]) debido a la estabilidad de los AOV, por lo cual suelen llevar pequeños condensadores compensadores —pequeños de poliester en las patas de los AOV y electrolítico en el punto medio del cursor del pre-set.

Un dato importante para el diseño consiste en no dar mucha ganancia a la primera etapa, es decir a (1+2R3/R4), porque la señal así amplificada puede ser cortada por la fuente de alimentación y no se dispondrá para su substracción en la segunda. Similar efecto ineficaz puede darse si el proyectista corrige el balance en la primera etapa y su ajuste excede el rango de continua comentado.

Diseño

Sean los datos

RentMD  = ...   AvMD  = ...

Adoptamos un AOV apareado (v.g.: TL08X) y del manual o su experimentación

VCC  = ...   VOS  = ...

Elegimos una ganancia de la etapa diferencial (para ello debe tenerse en cuenta la estima de la magnitud de la máxima entrada diferencial como se aconsejara)

A1  =  1+ 2 R3 / R4  = ...

y si elegimos por ejemplo

R2  = ...

R3  = ...

resultan

R4  =  2 R3 / ( A1 - 1 )  = ...

R1  =  R2 A1 / AvMD  = ...

R5  =  2 RentMD  = ...

Para no afectar los cálculos hacemos

R6  =  R2  = ...

R7  = ...   >>   R6

Calculamos la resistencia que alimentará con tensión correctora de desajuste en el caso de máxima excursión del pre-set

R8  = ...       ( VCC - VR7 ) / IR8  ~  ( VCC - VOS ) / (VOS / R7 )  ~  VCC R7 / VOS

y para no disipar mucha potencia en el pre-set

R9  = ...      0,25 / ( 2 VCC )2

Amplificador con muestreador

Una manera de enmascarar los corrimientos de continua a la entrada es muestreando la señal haciéndola pasar a alterna, y luego amplificarla dinámicamente con acoplamiento capacitivo, para luego en tercera instancia demodularla con un rectificador y filtro. El siguiente circuito, diseño del autor del presente libro, es usado satisfactoriamente en las amplificaciones de tensiones de termocuplas, y por eso su resistencia de entrada siendo dada por el valor del resistor R en este caso de 47 [], pude aumentarse para otras aplicaciones. Con el pre-set se ajusta la ganancia, y el reposo (o ajuste de cero) no es necesario por justamente el tipo de configuración. Otra ventaja de este sistema consiste en que no importa la polaridad de la tensión continua de entrada.

Nanoamperímetro

Para sensar y medir tan bajas corrientes tanto de alterna como de continua fija o variable, presentamos el circuito siguiente. El diseñador deberá compensar su corrimiento cuando lo es de continua por algunas de las técnicas descriptas. Sus ecuaciones son las siguientes

R1  >>  R3  <<  R2

0  ~  Ix R1 - (Vsal / R2) R3

entonces

Vsal  ~  Ix R1R2 / R3

Diseño

Sean los datos

Ixmax  = ...  (continua, dinámica o alterna)

Elegimos un AOV con entrada a JFET para tener menor corrimiento de continua

± VCC  = ...

y si adoptamos por ejemplo

R1  = ...  (v.g.: 1 [M]

R3  = ...  (v.g.: 1 [M]

y determinamos

Vsalmax  = ...

podremos calcular

R3  =   Ixmax R1R2 / Vsalmax  = ...

_________________________________________________________________________________