Autor: Eugenio M. Tait

Licenciado en Filosofía

Ingeniero en Electricidad y Electrónica

E-mail: eugeniotait@hotmail.com

Web: http://www.geocities.com/tdcee

Web: http://www.geocities.com/eugeniomtait

Cap. 22	Cuadripolos pasivos como filtros de 	frecuencia 			(Parte II)

Filtro en celosía

Generalidades

Diseño doble pasabanda

Filtros RC

Generalidades

Diseño pasabajos

Diseño pasaaltos

Diseño pasabanda

Diseño atenuabanda

_________________________________________________________________________________

Filtro en celosía

Generalidades

En la figura siguiente se muestra una red simétrica no disipativa de calor. Su impedancia característica deviene en

Z0  =  Z01  =  Z02  =  (jX1 jX2)1/2  =  (- X1X2)1/2

X1        0      X2

th (/2)  =  [ (ch - 1) / (ch + 1) ]1/2  =  (jX1 / jX2)1/2  =  (X1 / X2)1/2  =

=  [ th (/2) + j tg (/2) ] / [1 + j th (/2) tg (/2) ]

Cuando el signo de las reactancias es diferente ocurre

Z0  =  (- X1X2)1/2  =  X1X21/2  =  R0			  real pura

th (/2)  =  (X1 / X2)1/2  =  j X1 / X21/2			  imaginaria pura

  =  0							  banda pasante

  =  arc tg X1 / X21/2

y cuando son iguales

Z0  =  (- X1X2)1/2  =  j X1X21/2  =  j X0			  imaginaria pura

th (/2)  =  (X1 / X2)1/2  =  X1 / X21/2			  real pura

th (/2)  <  1

pudiendo aquí darse dos cosas posibles

1)	X1X2 <  1

  =  2 arg th X1 / X21/2			  banda atenuante

  =  0

2)	X1X2 >  1

  =  2 arg th X2 / X11/2			  banda atenuante

  =  ± 

Seguidamente graficamos este resultado de Z0 = R0 en la banda pasante

Z0  =  R0  =  X1X21/2  =  X2 X1 / X21/2

 R0  X2  =  X1 / X21/2 / 2

Si bien estos filtros tienen una buena selectividad, la variación de R0 con la frecuencia trae aparejada la poca utilización de los mismos. Puede creerse que se solucionaría esto si se diseña a las reactancias tal que su producto sea independiente de la frecuencia (v.g.: una inductancia y una capacitancia) y con ello R0 constante dentro de la banda de paso, pero sin embargo esto no es realizable puesto que traerá un producto negativo y entonces la banda pasante sería infinita.

Con el fin de diseñar estos filtros, usaremos las fórmulas de Foster

X(s)  =  H [ s (s2+b2) (s2+b2) ... ] / [ (s2+a2) (s2+c2) ... ]  =

=  H [ sK + K0/s + i Ki s/(s2+i2) ]

H     H(s)

K  =  X(s=j) / s

K0  =  s X(s=j0)

Ki  =  (s2+i2) X(s=ji) / s

Diseño doble pasabanda

Sean los datos para el filtro cuadripolo en celosía

f1  = ...   f2  = ...   f3  = ...   f4  = ...

Se plantea un sistema tal que sus reactancias sean de diferente signo (sistema LC) dentro de la banda pasante. En efecto, elegimos

5  = ...   >   4

por consiguiente

X1  =  H1 [ s (s2+22) (s2+42) ] / [ (s2+12) (s2+32) (s2+52) ]

X2  =  H1 [ s (s2+32) ] / [ (s2+22) (s2+52) ]

y con ello para X1

K  =  0

K0  =  0

K1  =  [ (22-12) (42-12)  ] / [ (32-12)  (52-12) ]

	Ca  =  1 / K1  = ...

La  =  K1 / 12  = ...

K3  =  [ (22-32) (42-32)  ] / [ (12-32)  (52-32) ]

	Cb  =  1 / K3  = ...

Lb  =  K3 / 32  = ...

K5  =  [ (22-52) (42-52)  ] / [ (12-52)  (32-52) ]

	Cc  =  1 / K5  = ...

Lc  =  K5 / 52  = ...

y ahora para X2

K  =  0

K0  =  0

K2  =  [ (32-22) ] / [ (52-22) ]

	Cd  =  1 / K2  = ...

Ld  =  K2 / 22  = ...

K5  =  [ (32-52) ] / [ (22-52) ]

	Ce  =  1 / K5  = ...

Le  =  K5 / 52  = ...

Filtros RC

Generalidades

Estos filtros no incluyen un análisis exhaustivo de su impedancia característica y función de propagación porque trabajan normalmente desadaptados y son entonces de cálculo fácil. El motivo que radica aquí es que al ser de uso sólo para bajas frecuencias las capacitancias distribuidas no son necesarias contrarrestar con sintonías, y además los amplificadores de uso poseen suficiente ganancia como para permitirnos estas ventajas.

Por otra parte, aclaramos que en los gráficos de los próximos diseños obviaremos, por simplicidad, las curvas reales que son ascintóticas a las rectas que se dibujan. Se tendrá presente que, para cada polo o cero, la potencia mitad ocurre a unos aproximados 3 [dB] y en fase a unos 6 [º].

Diseño pasabajos

Sean los datos

RL  = ...   Rg  = ...   fmax  = ...   K  =  vsalp/vgp  = ...   <  1

Planteamos las ecuaciones

K  =  RL / (Rg + R1 + RL)

max  =  1 / C1 RL//(Rg + R1)

y diseñamos despejando de ellas

R1  =  RL (K-1 - 1) - Rg  = ...

C1  =  1 / max RL//(Rg + R1)  = ...

Diseño pasaaltos

Sean los datos

RL  = ...   Rg  = ...   fmin  = ...    K  =  vsalp/vgp  = ...   <  1

Planteamos las ecuaciones

K  =  R1//RL / (Rg + R1//RL)

min  =  1 / C1 (Rg + R1//RL)

y diseñamos despejando de ellas

R1  =  1 / [ (K-1 -1)/Rg  -  1/RL ]  = ...

C1  =  1 / min (Rg + R1//RL)  = ...

Diseño pasabanda

Sean los datos

RL  = ...   Rg  = ...   fmin  = ...   fmax  = ...   K  =  vsalp/vgp  = ...  <  1

El circuito se diseñará con las dos celdas vistas hasta ahora y, para que esto sea factible, la segunda no deberá cargar a la primera; eso significa que

1 / C1  <<  1 / C2

Si por ejemplo adoptamos

C1  = ...

podremos diseñar con ello

C2  = ...  <<  C1

R1  =  1/maxC1  - Rg  = ...

R2  =  1/ (minC2  - 1/Rg)  = ...

y verificamos la atenuación en la banda de paso

R2//RL /  (R1 + Rg + R2//RL)  = ...     K

Diseño atenuabanda

Sean los datos

RL  = ... >> Rg  = ...   fmin  = ...   fmax  = ...

Si para simplificar diseñamos a Rg y RL que sean despreciables

Rg  <<  R1

RL  >>  R1

la transferencia vale

vsalp/vgp  ~  (s + 0)2 / (s + min)(s + max)

0  =  (minmax)1/2  =  1 / R1C1

min ; max  ~  1,5 (1 ±  0,745) / R1C1

entonces, si adoptamos

C1  = ...

podremos calcular y verificar

Rg  <<  R1  =  1 / (minmax)1/2C1  = ...  <<  RL

_________________________________________________________________________________