Autor: Eugenio M. Tait

Licenciado en Filosofía

Ingeniero en Electricidad y Electrónica

E-mail: eugeniotait@hotmail.com

Web: http://www.geocities.com/tdcee

Web: http://www.geocities.com/eugeniomtait

Cap. 35	Introducción a la Teoría del Control

LA CONVOLUCIÓN LAPLACIANA

DESCOMPOSICIÓN EN FRACCIONES SIMPLES

Denominador con polos simples

Denominador con polos múltiples

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

Generalidades

Determinación de los autovalores o valores propios

Determinación del autovector

ORDEN Y TIPO DE UN SISTEMA

Orden de un sistema en lazo cerrado Glc

Tipo de sistema en lazo cerrado Glc

_________________________________________________________________________________

LA CONVOLUCIÓN LAPLACIANA

Sea una transferencia G(s) = y(s) / u(s) a la que se le aplica una cierta señal temporal u() que determinará una salida también temporal y(t).

Las ecuaciones serán

g()   	=  L -1[ G(s) ]	respuesta al impulso

0     k    n

yk(t)	=   Área . g(t-k)	   =   u(k) .  . g(t-k)

y(t)	=   k=1n yk(t)	    =   k=1n u(k) .  . g(t-k)

y(t)	=   u() . g(t)           =   u(t)  g(t)   =

=   0t  u() . g(t-) . t      0t  u(t-) . g() . t

DESCOMPOSICIÓN EN FRACCIONES SIMPLES

Denominador con polos simples

G(s)  	=  Go(s) / [ (s+p1) (s+p2) ... ]  =  [ A1 / (s+p1) ] + [ A2 / (s+p2) ] + ...

A i	=  [ (s+pi) . G(s) ] s=-pi

Denominador con polos múltiples

G(s)  	=  Go(s) / [ (s+p1) (s+p2) ... (s+pk)r (s+pn) ]  =

=   [ A1 / (s+p1) ] + [ A2 / (s+p2) ] + ... [ An / (s+pn) ] +			simples

+   [ B1 / (s+pk) ] + [ B2 / (s+pk)2 ] + ... [ Br / (s+pk)r ]  		múltiples

A i	=  [ (s+pi) . G(s) ] s=-pi							simples

B r	=  [ (s+pk)r . G(s) ] s=-pk							múltiples

B r-1	=  [/  s] . [ (s+pk)r . G(s) ] s=-pk

B r-2	=  [ 1 / 2! ] . [2/  s2] . [ (s+pk)r . G(s) ] s=-pk

...

B 1	=  [ 1 / (r-1)! ] . [r-1/  sr-1] . [ (s+pk)r . G(s) ] s=-pk

AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

Generalidades

Sea una matriz A multidimensional

a11	a12

A  	=	

a21	a22

y un vector bidimensional

v1				v11	v12  

v 	=   		=  [ v1   v2 ]T	=   	

v2				v21 	v22   

con  v1 = [ v11  v12 ]T  y  v2 = [ v21  v22 ]T

Podremos cambiar su módulo sin cambiar su ángulo si lo multiplicamos por un escalar (real o complejo) «s»

s.v1

s.v 	=   	

s.v2

y también su módulo y ángulo si lo multiplicamos por la matriz A

a11v1	a12v2

A .v 	=   	

a21v1	a22v2

Si ahora se cumple que «s» es una matriz fila de elementos escalares (reales o complejos)

s	= 	[ s1  s2 ]

y hacemos coincidir su productos de la forma

s1v1 

A .v 	=   	s.v	=	

s2v2 

se dice que «v» es el vector propio o autovector de la matriz A, y donde

s1v1 	=  a11 v1  +  a12 v2

s2v2 	=  a21 v1  +  a22 v2

Determinación de los autovalores o valores propios

Si quisiéramos hallar estos escalares de «s» se hace

sa11	    -a12	v1 

0 	=  s v  -  A v	=  ( s I - A ) v	=			

a21	  s-a22	v2 

sa11	    -a12

0 	=  ( s I - A ) v	=	

a21	  s-a22

Det 0 	=  Det ( s I - A ) 	=  s2 - s ( a11+ a22 ) + ( a11a22 - a12a21 )	=  ( s + s1 ) + ( s + s2 ) =

=  s2 + a1s + a2  = 0

s1; s2	=  {  ( a11+ a22 )    [ ( a11+ a22 )2  -  4 ( a11a22 - a12a21 ) ]1/2  } . 1/2

donde se observa que son los mismos escalares que determinan las raíces de la ecuación característica  o raíces del polinomio característico de la matriz A.

Por otra parte, para el caso particular de una matriz A diagonal ( a12 = a21 = 0)

s1; s2	=  a11; a22

En suma

Det ( s I - A ) 	=  ( s + s1 ) + ( s + s2 ) =  s2 + a1s + a2  = 0	ec. característica

a1 = ...  , a2 = ...   						coeficientes

s1 = ...  , s2 = ...  						autovalores (- polos)

s  =  [ s1 s2  s3 ] 						matriz fila de autovalores

Determinación del autovector

Si quisiéramos hallar estos vectores de «v» se hace

A . v  =  s .  v

s1     0 

A . v  =  ( s.I ) .  v  =	                .  v

0     s2  

0  =  ( A - s I ) .  v

entonces ahora

s1     0 		a11     a12 

0  =  ( A - s1 I ) .  v1  =     ( A - 	               )  .  v1  =  	             	.  v1

0     s1  		a21     a22  

s2     0 		a11     a12 

0  =  ( A - s2 I ) .  v2  =     ( A - 	               )  .  v2   =  	             	.  v2

0     s2  		a21     a22  

y con ello

a11 . v11  +  a12 . v12   =   0

a21 . v11  +  a22 . v12   =   0		v11= ...  v12= ...

a11 . v21  +  a12 . v22   =   0

a21 . v21  +  a22 . v22   =   0		v21= ...  v22= ...

ORDEN Y TIPO DE UN SISTEMA

Orden de un sistema en lazo cerrado Glc

Es el «orden» o «grado» del polinomio denominador de Glc, es decir, de la cantidad de inercias o polos que tenga.

Tipo de sistema en lazo cerrado Glc

Para sistemas con realimentación H sin polos en el origen —nos detendremos en aquellos que sean constantes—, se denomina «tipo» a la cantidad de «n» polos en origen que tenga G —integraciones del avance.

Veamos su utilidad.

Como se dijera, sean entonces

G(s)	=   KG . [ (1+s/z1) (1+s/z2) ... ] / [ sn (1+s/s1) (1+s/s2) ... ]

H(s)	=   KH

F(s)	=   1 + G(s)H(s)	=   KF . [ (1+s/w1) (1+s/w2) ... ] / [ sn (1+s/s1) (1+s/s2) ... ]

Ahora hallaremos el error «e» del sistema en régimen permanente utilizando el teorema del valor final

e()	=   líms0  s.e(s)   =   líms0  s . [ y(s) / G(s) ]  =

=   líms0  s . [ r(s) Glc(s) / G(s) ]  =   líms0  s . [ r(s) / F(s) ]  =

=   líms0  s . [ r(s) / ( KF / sn ) ]  =   (1/KF) . líms0  sn+1. r(s)

y la salida «y» también en permanente

e()	=   líms0  s.e(s)   =   líms0  s . [ y(s) / G(s) ]  =   (1/KG) . líms0  sn+1. y(s)  =

=   (1/KG) . líms0  s . [ sn. y(s) ]  =   límt  n y(t) / tn

y()	=   KG .  n e() . tn +  Ko

con Ko una constante de integración —mayor, igual o menor que cero, y que dependerá del sistema.

Bien, ahora estas ecuaciones derivan la siguiente tabla para excitaciones «r»

impulso	escalón	rampa	 	parábola

(Kronecker)

*		1		t		t2

Error «e()»

tipo 0		0		1/KF				

tipo 1		0		0		1/KF		

tipo 2		0		0		0		1/KF

Salida «y()-Ko»

tipo 0		0		KG/KF				

tipo 1		0		0		(KG/KF).t	

tipo 2		0		0		0		(KG/2KF).t2

que expresa el tipo de seguimiento aproximado del error y de la salida.

_________________________________________________________________________________