Autor: Eugenio M. Tait

Licenciado en Filosofía

Ingeniero en Electricidad y Electrónica

E-mail: eugeniotait@hotmail.com

Web: http://www.geocities.com/tdcee

Web: http://www.geocities.com/eugeniomtait

Cap. 41	Controladores del Estado en un Sistema

CONTROLADORES TIPO «P.I.D.»

INTRODUCCIÓN

Optimización por Ziegler-Nichols

Primera forma

Segunda forma

COMPENSADORES TIPO «DEAD-BEAT» Y «DAHLIN»

Compensador «dead-beat»

Compensador «Dahlin»

CÁLCULO DE UN CONTROLADOR COMPESADOR

DATOS

IMPLEMENTACIÓN FÍSICA

GENERALIDADES

CÁLCULO

DIAGRAMA DE FLUJO

_________________________________________________________________________________

CONTROLADORES TIPO «P.I.D.»

INTRODUCCIÓN

La transferencia del compensador Gc está dada de la siguiente manera

Gc(s)	=  Kp [ 1 + Tds + 1/Tis ]	=   Kp + Kds + Ki/s

Donde

Kp	=   ganancia de proporcionalidad

Kd	=   ganancia de derivación

Ki	=   ganancia de integración

Td	=   constante de tiempo derivativa

Ti	=   constante de tiempo integrativa

Optimización por Ziegler-Nichols

Consiste en dos métodos para calcular el Gc de tal manera que el sobreimpulso en y(t) no supere el 25 % para una entrada r(t) en escalón.

Primera forma

Se aplica un escalón en u(t) y se hallan experimentalmente para la planta Gp

T0	=   ...	Tiempo de atraso

	=   ...	Constante de tiempo

y si se estima aproximadamente por la gráfica una transferencia de planta

Gp(s)	=  K . e-sTo / ( 1 + s  )

se aconsejan unos valores para el diseño

P		PI		PID

Kp		 / T0		0,9 .  / T0	1,2 .  / T0

Td		0		0		0,5 . T0

Ti				3,33 . T0	2 . T0

o sea que finalmente resulta para nuestro caso de PID

Gc(s)	=  0,6 .  ( s + 1/ T0 )2 / s

Segunda forma

Se aplica este método a aquellas plantas Gp que proveen oscilaciones armónicas en lazo cerrado Glc cuando se las experimenta con un compensador solamente proporcional  Gc(s)= Kp.

Es determinado el valor crítico que hace oscilar la planta y su período

Kpc	=   ...	Kp crítico

T0	=   ...	Período de oscilación crítica

y se aconseja usar los valores

P		PI		PID

Kp		0,5 . Kpc	0,45 . Kpc	0,6 . Kpc

Td		0		0		0,125 . T0

Ti				0,83 . T0	0,5 . T0

o sea que finalmente resulta para nuestro caso de PID

Gc(s)	=  0,075 . Kpc . T0 ( s + 4/ T0 )2 / s

COMPENSADORES TIPO «DEAD-BEAT» Y «DAHLIN»

Compensador «dead-beat»

Dado el esquema de lazo cerrado Glc de la figura, se busca diseñar el compensador D(z) tal que la salida siga lo más posible a la entrada, es decir que disminuya el error «e»

y(k)	=   r(k-1)

Con el fin de simplificar la nomenclatura utilizaremos las expresiones siguientes:

Gp(z)	=   y(z) / u(z)	=   Z [Go(s).Gp(s)]   =   Z (1 - e-sT) . Z [Gp(s) / s]

D(z)	=   u(z) / e(z)	=   Z [D(s)]

Para encontrar nuestro cometido primero planteamos la transferencia de lazo cerrado

Glc(z)	=   y(z) / r(z)	=   D(z) . Gp(z)  /  [ 1 + D(z) . Gp(z) ]

y despejamos

D(z)	=   [ 1 / Gp(z) ]  . {  Glc(z)  /  [ 1 - Glc(z) ]  }

Si ahora tenemos en cuenta la transformación del impulso de Kronecker en el momento de muestra «k»

Z [(k)]	   =   z-k

y que por la ecuación premisa  y(k) = r(k-1) resulta en la práctica que para un atraso (retardo de Glc) de «n» pulsos (la muestra «k» estará una muestra por encima para la máxima posible respuesta de Glc)

k	=   n + 1

y(k)	=   r((n+1)-1)	=   r(n)

de donde se obtiene

y(z)	=   r(z) . z-1		para n = 0

y(z)	=   r(z) . z-(n+1)		para n  0

Glc(z) 	=   y(z) / r(z)	=   z-(n+1)	=   z-n-1

lo que determina finalmente

D(z)	=   [ 1 / Gp(z) ] . { z-n-1/ [1-z-n-1] }

Compensador «Dahlin»

Aquí se disminuirán los sobreimpulsos indeseables a cambio de permitir un empeoramiento en el error «e».

Para ello Dahlin propone el siguiente algoritmo

y(k)	=   q . y(k-1) + ( 1 - q ) . r(k -(n+1))

donde «q» es definido como un «factor de sintonía»

0    q  =  e -T    1

y lo que permite determinar (nótese que coincide la expresión con lo hallado en «dead-beat» para )

Glc(z) 	=   y(z) / r(z)	=   ( 1 - q ) . z-n-1 / ( 1 - q.z-1)

D(z)	=   [ 1 / Gp(z) ] . { ( 1 - q ) . z-n-1 / [ 1 - q.z-1- ( 1 - q ) . z-n-1 ] }

CÁLCULO DE UN CONTROLADOR COMPESADOR

DATOS

Se dispone del siguiente servomecanismo controlador de posición, y se quiere que el mismo no provea oscilaciones a su salida. Se pide utilizar un procesador digital de control Gc a su entrada que evite el efecto.

B	=	0,15 [Nms/r]

J	=	0,15 [Nms2/r]

R	=	1 []

L	=	0,03 [H]

Nnom	=	1500 [RPM]

Pnom	=	3/4 [Hp]

Unom	=	200 [V]

Inom	=	3 [A]

A	=	10

K	=	1 [V/º]

n	=	1/10

t		0,1 [s]

Oscilaciones muertas en (t)

IMPLEMENTACIÓN FÍSICA

GENERALIDADES

Determinamos las características del motor

nom	=	2 . N / 60   =   157 [r/s]

Pnom	=	3/4 [Hp] / 740   =   555 [W]

kg	~	Unom / nom   =   1,27 [Vs/r]

y hallando los polos de la planta

elec	=	L / R   =  0,03 [s]

mec	=	J / B   =  1 [s]			dominante

confeccionamos la transferencia de la misma

Gp(s)	=	y(s) / u(s)   ~   A . ( / U) / s ( 1 + s mec )   =

=	A.kg-1 / s ( 1 + s mec )  ~   15,7 [r/V] / s ( 1 + s )

La frecuencia de muestreo la obtenemos del Teorema del Muestreo

T	»	t

por lo que se adopta por ejemplo

T	=	1 [s]

CÁLCULO

Dada la ganancia del R.O.C.

Go(s)	=   1 - e-sT / s

resulta la planta Gp

Gp(z)   	=   Z [ Go(s)Gp(s) ]  =  Z ( 1 - e-sT ) . Z [ 15,7 / s2 ( 1 + s ) ]  =

=   5,65 (1+0,71z-1) z-1 / (1-z-1) (1-0,36z-1)

Si planteamos una entrada genérica escalón

r(t)	=   U

r(z)	=   1 / ( 1 - z-1 )

la señal de control u(z) resulta

u(z)	=   Glc . r / Gp   =   Glc .  (1-0,36z-1) / 5,65z-1(1+0,71z-1)

y como sabemos que el orden de Glc deberá ser menor que 3 para evitar oscilaciones, y que a su vez será igual o mayor que el de Gp, podemos concluir aquí que es justo que tenga dos polos

Glc(z)	=   a z-1 + b z-2

y a su vez si para simplificar cálculos hacemos también

Glc(z)	=   K z-1(1+0,71z-1)

devienen

K	=   (a z-1 + b z-2) / z-1(1+0,71z-1)   =   a + RK [ (b-0,71a)z-1 ]

u(z)	=   0,18 K (1-0,36z-1)

Si ahora planteamos el lazo cerrado Glc nuevamente

Glc(z)	=   y / r   =   ( r - e ) / r   =   GcGp / ( 1 + GcGp )

y despejamos el error e(z)

e(z)	=   ( 1 - Glc ) r   =   ( 1 - Glc ) / ( 1 - z-1 )

que sabemos será un polinomio N(z)

e(z)	=   N(z)

podemos deducir

N(z)	=   ( 1 - Glc ) / ( 1 - z-1 )   =  [ 1 - ( a z-1 + b z-2 ) ] / ( 1 - z-1 )   =

=   1 + (1-a)z-1 + RN [ (1-a-b)z-2 ]

Si ahora de las dos ecuaciones de K y N adoptamos nulos los restos

RK	=   RN  =   0

podemos calcular

a	=   0,58

b	=   0,41

K	=   0,58

Glc(z)	=   0,58 z-1 + 0,41 z-2

N(z)	=   1 + 0,41 z-1

como también si volvemos a plantear

Glc(z)	=   GcGp / ( 1 + GcGp )

e(z)	=   N(z)   =   ( 1 - Glc ) r   =   ( 1 - Glc ) / ( 1 - z-1 )

despejamos finalmente el filtro Gc del controlador

Gc(z)	=   Glc / Gp ( 1 - Glc )   =   Glc / Gp N(z) ( 1 - z-1 )   ~

~   0,11 (z-0,36) / (z+0,41)

lo que nos dará una salida y un error

y(z)	=   Glc. r   =   (0,58z-1 + 0,41z-1) / (1-z-1)   =   0,58 z-1 + z-2 + z-3 + ...

u(z)	=   0,18.0,58 (1-0,36z-1)   =   0,1 - 0,037z-1

y en el tiempo

y(k=0) = 0   	y(k=1) = 0,58   	y(k=2) = 1   	y(k=3) = 1   	y(k=4) = 1

u(k=0) = 0,1   	u(k=1) = - 0,037   u(k=2) = 0   	u(k=3) = 0   	u(k=4) = 0

Para implementar el filtro controlador digital planteamos primeramente su transferencia encontrada

Gc(z)	=   u / e   =   0,11 (z-0,36) / (z+0,41

y procedemos

z u + 0,41 u   =   0,11 z e - 0,04 e

o sea que para un instante k-ésimo resulta

u(k+1) + 0,41 u(k)   =   0,11 e(k+1) - 0,04 e(k)

o bien

u(k) + 0,41 u(k-1)   =   0,11 e(k) - 0,04 e(k-1)

lo que nos determinará un control u(k) a implementar de la siguiente manera

u(k)	=   0,11 e(k) - 0,04 e(k-1) - 0,41 u(k-1)

DIAGRAMA DE FLUJO

_________________________________________________________________________________