Autor: Eugenio M. Tait

Licenciado en Filosofía

Ingeniero en Electricidad y Electrónica

E-mail: eugeniotait@hotmail.com

Web: http://www.geocities.com/tdcee

Web: http://www.geocities.com/eugeniomtait

Cap. 30	Líneas de Transmisión

GENERALIDADES

ESTRUCTURA FÍSICA

ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS

Generalidades

Transformación de /4

Diseño

Tacos adaptadores

Generalidades

Diseño de una admitancia

Diseño de adaptación con una carga conocida

Diseño de adaptación con una carga desconocida

_________________________________________________________________________________

GENERALIDADES

Resumimos seguidamente los aspectos introductorios de las ecuaciones que usaremos

Za  ~ Zo  ~  377 [] + j 0			impedancia del aire o vacío

  =  r o [F/m]					impermeabilidad eléctrica

o  ~  88,5 10-12 [F/m]				impermeabilidad eléctrica del vacío

r  [veces]					impermeabilidad eléctrica relativa al vacío

  =  r   o					permeabilidad magnética

o  ~  12,6 10-7 [A/m]				permeabilidad magnética del vacío

r  [veces]					permeabilidad magnética relativa al vacío

  =    + j  					función espacial de propagación

  =   / v [Neper/m]				función espacial de atenuación

  =  2 / [rad/m]				función espacial de fase

Zent  =  Z0 [ ZL + Z0 tgh x] / [ Z0 + ZL tgh x]	Impedancia de entrada a una línea de transmisión a una distancia «x» de su carga ZL

Z0						Impedancia característica

ZL						Impedancia de carga

v  =  1 / ()1/2					velocidad de propagación

c  =  1 / (oo)1/2  ~  3 108 [m/seg2]	velocidad de propagación de la luz en el vacío

ROE  =  Vmax / Vmin  = 				relación de onda estacionaria de

=  (1 + v) / (1 - v) [veces]		tensión

v  =  v e j 	coeficiente de reflexión del campo eléctrico (o también llamado de tensión)

EQ  =  Za HQ	campo eléctrico en un punto «Q» del espacio de aire o vacío

P  =  E X  H [W/m2]			vector de potencia de Pointing

y sus magnitudes características

VACÍO	AIRE	AGUA	GOMA	PARAFINA 	MICA	PLÁSTICO 	BAQUIELITA

r  [veces]	1	~ 1	 80	 3	 2,1	 6	 2,5	 5

r  [veces]	1	~ 1	 1

ESTRUCTURA FÍSICA

Una línea de transmisión es un cuadripolo simétrico y, por ende, son válidos todos nuestros estudios hechos en el capítulo de cuadripolos pasivos como adaptadores de impedancia.

Se muestran aquí dos tipos clásicos, el coaxial y el bifilar paralelo. Para cada caso sus impedancias característica valen

Z0(COAXIAL)  =  R0  ~  (138 log B/A) / { rm +  [ (rs - rm)(C/D) ] }1/2  []

Z0(PARALELO)  =  R0  ~  276 log { (2B/A) / [ 1 + (B2/4CD) ] }

donde

rm  =  m / o  [veces]

ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS

Generalidades

Es posible adaptar impedancias Z0 entre líneas, cargas y generadores, con la ayuda de trozos debidamente cortados de otras líneas de transmisión de impedancia característica Z00. Trabajaremos aquí con líneas de pérdidas despreciables, esto es

     5 

  ~  0 + j 

Zent  ~  Z0 [ ZL + j Z0 tgh x] / [ Z0 + j ZL tgh x]

y estimando una velocidad dentro de ellas del orden del de la luz

v  ~  c

Transformación de /4

Diseño

Sean los datos

ZL  = ...   Z0  = ...

La técnica consiste en adicionarle un tramo de un cuarto de longitud de onda

Zent(/4)  =  Z00 [ ZL + j Z00 tgh /4] / [ Z00 + j ZL tgh /4]  =  Z002 / ZL

Zsal(/4)  =  Z002 / Z0

por consiguiente, si diseñamos

Z00  =  (Z0ZL)1/2  = ...

resulta

Zent(/4)  =  Z0

Zsal(/4)  =  ZL

Tacos adaptadores

Generalidades

Como trabajaremos siempre con una misma línea de transmisión Z0 (Z00 = Z0), entonces podremos normalizar las magnitudes de las impedancias y admitancias tanto para el generador como para la carga

zg  =  Zg / Z0  =  rg + j xg

yg  =  Z0 / Zg  =  gg + j bg

zL  =  ZL / Z0  =  rL + j xL

yL  =  Z0 / ZL  =  LL + j bL

Utilizaremos para este tema el ábaco de Smith que reproducimos seguidamente. Trataremos de interpretarlo; para ello expresemos el coeficiente de reflexión normalizado

v  =  (ZL - Z0) / (ZL + Z0)  =  (zL - 1) / (zL + 1)  =  u + j w

y si trabajamos

zL  =  rL + j xL  =  (1 - u2 - w2 + j 2w) / (1 - 2u + u2 + w2)

estaremos en condiciones de graficar los círculos de rL constante y de xLconstante

r2  =  (u - m)2 + (r - n)2

rL  =  cte    	r  =  1 / (1 + rL)

m  =  rL / (1 + rL)

n  =  0

xL  =  cte    	r  =  1 / xL

m  =  1

n  =  1 / xL

Ahora busquemos en el gráfico aquellos puntos que significan adaptación perfecta, es decir como

v  =  0 + j 0

zL  =  1 + j 0

determinándose con ello la curva de rL = 1 al ser conectados los tacos adaptadores

Ahora podemos encontrar los puntos de este gráfico de la ROE constante

ROE  =  (1 + v) / (1 - v)  =  [1 + (u2 + v2)1/2] / [1 - (u2 + v2)1/2]  =  cte

originando

[ (ROE - 1) / (ROE + 1) ]2  =  u2 + v2

Por otra parte, como sobre la carga tenemos

v(0)  =  (ZL - Z0) / (ZL + Z0)  =  v(0) e j (0)  =  u(0) + j w(0)

y a una distancia genérica «x»

Zent(x)  =  Z0 [ ZL + j Z0 tgh x] / [ Z0 + j ZL tgh x]

v(x)  =  (Zent(x) - Z0) / (Zent(x) + Z0)  =  v(0) e -j 2(x)  =  u(x) + j w(x)

lo que determinará despreciando las pérdidas

v(x)  ~  v(0) e -j 2(x)  =  v(0) e -j 2(2/x)

o sea que podemos tener representada esta fase espacial sobre el ábaco si dividimos su perímetro en fracciones de x/.

Asimismo, si consideramos aquí el nuevo ángulo , resulta

v(x)  =  v(x) e j (x)  =  v(0) e j (x)  =  v(0) e j [ (0) - 2(2/x) ]

Cuando no se cumple la ecuación anterior v(x)~v(0) e -j 2(2/x) es de entender que

v(x)< v(0)

Seguidamente reproducimos el ábaco de Smith

Diseño de una admitancia

Con el fin de adaptar o sintonizar cargas, se puede recurrir a este método para conectar en derivación.

Sean los datos

Z0  =  R0  = ...   f  = ...   Yent  =  Gent + j Bent  = ...   Bent    0

Hallamos la normalización

yent  =  gent + j bent  =  Gent R0 + j Bent R0  = ...

y operamos sobre el ábaco de Smith como se indica a continuación con el fin de disminuir la longitud del taco y obtenemos

  = ...

lo que nos permitirá calcular finalmente su dimensión

L  =    =   f / c  ~  3,33  f 10-9  = ...

Diseño de adaptación con una carga conocida

Sean los datos

Z0  =  R0  = ...   f  = ...   YL  =  GL + j BL  = ...   BL    0

Hallamos la normalización

yL  =  gL + j bL  =  GL R0 + j BL R0  = ...

y operamos sobre el ábaco de Smith como se indica a continuación con el fin de disminuir la longitud del taco obtenemos

  = ...

yent(L)  =  1 + j bent(L)  = ...

L  =    =   f / c  ~  3,33  f 10-9  = ...

yent(adap)  = - j bent(L)  = ...

y finalmente

Yent(adap)  =  yent(adap) / R0  = ...

Diseño de adaptación con una carga desconocida

Sean los datos

Z0  =  R0  = ...   dmax  = ...   dmin  = ...   ROEmedida  =  Vmax / Vmin  = ...

Obtenemos la longitud de onda

  ~  4 (dmax  - dmin)  = ...

lo que nos permitirá obtener según el caso para la menor longitud del taco adaptador

1  =  dmin/   = ...

2  = ...

por lo que resulta finalmente

L  =  2  = ...

yent(L)  =  1 + j bent(L)  = ...

Yent(adap)  =   - j bent(L) / R0  = ...

_________________________________________________________________________________