Autor: Eugenio M. Tait

Licenciado en Filosofía

Ingeniero en Electricidad y Electrónica

E-mail: eugeniotait@hotmail.com

Web: http://www.geocities.com/tdcee

Web: http://www.geocities.com/eugeniomtait

Cap. 20	Cuadripolos pasivos como adaptadores de impedancia

Generalidades

Parámetros de impedancia y parámetros de propagación

Impedancia característica e impedancia iterativa

Adaptación de impedancias

Función de la propagación

Generalidades

Cuadripolo simétrico y desadaptado

Cuadripolo asimétrico y adaptado

Cuadripolo adaptador de impedancias, desfasador y atenuador

Diseño atenuador

Diseño desfasador

Diseño atenuador y desfasador

_________________________________________________________________________________

Generalidades

Tengamos presente en todo este capítulo que, si bien los desarrollos teóricos y sus diseños son para una sola frecuencia de trabajo, ello también podrá hacerse extensivo con la debida aproximación a todo un espectro si se trabaja en banda angosta; es decir, si es dado que el cociente entre la frecuencia media dividida por el ancho de banda es mucho mayor que la unidad.

Por otra parte, las inductancias y capacitancias calculadas en los diseños presuponen estar lejos de ser inductores y capacitores, lo cual significará que, para las frecuencias de trabajo sus factores de mérito reactivo Qef son siempre mucho mayores que la unidad.

Parámetros de impedancia y parámetros de propagación

Se define los parámetros de impedancia Z de un cuadripolo al siguiente sistema de ecuaciones

vent  =  ient Z11 + isal Z12

vsal  =  ient Z21 + isal Z22

los de admitancia Y

ient  =  vent Y11 + vsal Y12

isal  =  vent Y21 + vsal Y22

y los de propagación (o transmisión )

vent  =  vsal 11 - isal 12

ient  =  vsal 21 - isal 22

que si interpretamos al mismo como configuración T

Z11  =  Z1 + Z3

Z12 =  Z3

Z21 =  Z3

Z22  =  Z2 + Z3

Y11  =  (Z2 + Z3) / (Z1Z2 + Z1Z3 + Z2Z3)

Y12  =  - Z3 / (Z1Z2 + Z1Z3 + Z2Z3)

Y21  =  - Z3 / (Z1Z2 + Z1Z3 + Z2Z3)

Y22  =  (Z1 + Z3) / (Z1Z2 + Z1Z3 + Z2Z3)

11  =  (Z1 + Z3) / Z3  =  Z11 / Z21

12  =  (Z1Z2 + Z1Z3 + Z2Z3) / Z3  =  (Z11 Z22 - Z12 Z21) / Z21

21  =  1 / Z3  =  1 / Z21

22  =  (Z2 + Z3) / Z3  =  Z22 / Z21

y donde se tiene la propiedad

[]  =  - 1122 + 1221  =  -1

Impedancia característica e impedancia iterativa

Del cuadripolo anterior obtenemos

Zent  =  vent / ient  =  (vsal11 - isal12) / (vsal21 - isal22)  =  (ZL11 + 12) / (ZL21 + 22)

Zsal  =  vsal / isal  =  (Zg22 + 12) / (Zg21 + 11)

y definimos impedancias características de entrada Z01 y salida Z02 al cuadripolo a las siguientes

Z01  =  (Z0211 + 12) / (Z0221 + 22)

Z02  =  (Z0122 + 12) / (Z0121 + 11)

que trabajándolas con los parámetros anteriores resultan

Z01  =  (1112 + 2122)1/2  =  (Z11 / Y11)1/2  =  (ZentCC ZentCA)1/2

Z02  =  (2212 + 2111)1/2  =  (Z22 / Y22)1/2  =  (ZsalCC ZsalCA)1/2

donde

ZentCC  =  Zent con ZL = 0 + j 0

ZentCA  =  Zent con ZL =  + j 0

ZsalCC  =  Zsal con Zg = 0 + j 0

ZsalCA  =  Zsal con Zg =  + j 0

En suma, si disponemos de un cuadripolo simétrico (Z0 = Z01 = Z02), como puede ser una línea de transmisión, llamamos impedancia característica de esta línea a aquella impedancia que, haciéndola física en su otro extremo, determina que la onda que viaja por ella siempre encuentra el mismo valor óhmico como si fuera infinita —no habrá reflexión. Cómodamente las ecuaciones manifiestan que la podemos hallar si medimos la impedancia a su entrada cortocircuitando y abriendo sus bornes del otro lado.

Cuando la configuración trabaja desadaptada, definimos impedancias iterativas de entrada ZI1 y salida ZI2 del cuadripolo a las siguientes

ZI1  =  (ZI111 + 12) / (ZI121 + 22)

ZI2  =  (ZI222 + 12) / (ZI221 + 11)

que devienen en

ZI1  =  [ (22 - 11) / 221] { 1 ±  [ 1 + [ 41221 / (22 - 11)2 ] ]1/2 }

ZI2  =  [ (11 - 22) / 221] { 1 ±  [ 1 + [ 41221 / (11 - 22)2 ] ]1/2 }

Adaptación de impedancias

Recordando que en nuestra nomenclatura llamamos con S a la potencia aparente, P a la activa y W a la reactiva, podemos hallar la máxima transferencia de energía para la siguiente aplicación

SL  =  iL2 ZL  =  vg2 ZL / (ZL + Zg)2

SL ZL =  vg2 [ 1 - 2ZL / ZL + Zg ] / ZL + Zg2

expresión que al ser igualada a cero para obtener su máximo, resulta la condición de mayor transferencia de potencia aparente en

ZL =  Zg

y para la potencia activa

ZL =  Zg*

o sea que deberá hacerse resonar la parte reactiva de la impedancia eliminándola.

Función de la propagación

Generalidades

Si la potencia aparente que se entrega a la entrada del cuadripolo se pierde algo dentro del mismo, diremos obviamente que

Sent  =  vent ient     Ssal  =  vsal isal

y podremos definir en ello una especie de rendimiento energético que definimos como función de la propagación    en el cuadripolo

e  =  (Sent / Ssal)1/2  =  (Sent / Ssal)1/2 e j  =

=  [ (vent2/Zent) / (vsal2/ZL) ]1/2  =  (vent/vsal) (ZL/Zent)1/2

     =  ()  =  () [Neper] + j  () [rad]

con

1 [Neper]  ~  8,686 [dB]

llamándose finalmente

	función de propagación

	función de atenuación (pérdida energética aparente)

	función de fase (corrimiento de la fase de la tensión de entrada)

Si el cuadripolo está adaptado las ecuaciones resultan

e  =  (vent/vsal) (Z02/Z01)1/2 =  (vent/vsal) (ZL/Zg)1/2

Cuadripolo simétrico y desadaptado

Supongamos ahora un cuadripolo simétrico y desadaptado

Z0 = Z01 = Z02 	simetría

Z0 = ZL  Zg	desadaptación a la salida

e indiquemos en el dibujo que existen en él campos eléctricos (proporcional a tensiones) que viajan: una transmitida (vtra) y otra reflejada (vref). En cada punto del espacio físico del cuadripolo, aquí representado por uno solo Q, estas ondas generan cada una de ellas una incidente (vINC) y luego saliente (vSAL) del punto. Así entonces

vtraSAL  =  vtraINC e-

vrefSAL  =  vrefINC e-

y por Kirchoff

itraSAL  =  itraINC

irefSAL  =  irefINC

encontrando en este punto Q a Z0 ambas ondas

Z0  =  vtraINC  / itraINC  =  vrefINC / irefINC

determinando con ello a la entrada del cuadripolo

Zent  =  vent / ient  =  Z0 [ (e + v e-) / (e - v e-) ]

denominándose a v como coeficiente de reflexión de las tensiones. Ahora, como

- isal  =  (vtraSAL+vrefSAL) / ZL  =  (vtraSAL+vrefSAL) / Z0

resulta

v  =  vrefSAL / vtraSAL  =  (ZL - Z0) / (ZL + Z0)

por consiguiente, trabajando las ecuaciones

Zent  =  Z0 [ (ZL + Z0)e - (ZL - Z0)e- ] / [ (Z0 + ZL)e + (Z0 + ZL)e- ]

que nos muestra que

vent  =  - isal [ (ZL + Z0)e - (ZL - Z0)e- ] / 2  =  vsal ch  - isal Z0 sh

ient  =  - isal [ (Z0 + ZL)e + (Z0 + ZL)e- ] / 2Z0  =  (vsal/Z0)  sh  - isal Z0 ch

pudiéndose ver aquí finalmente

11  =  ch

12  =  	Z0 sh

21  =  sh / Z0

22  =  	ch

Cuadripolo asimétrico y adaptado

Se puede obtener una generalización del caso anterior para un cuadripolo asimétrico y adaptado

Z01  Z02 	asimetría

Z01 = Zg	adaptación a la entrada

Z02 = ZL	adaptación a la salida

Para lograr esto primeramente tomemos el sistema de ecuaciones de la propagación y dividamos convenientemente como sigue

vent / vsal =  11 - isal 12 / vsal  =  11 - 12 / Z02

ient / (-isal)  =  vsal 21 / (-isal)  - 22  =  Z02 21  - 22

por lo que (recuérdese que []  =  -1)

e-  =  (Ssal / Sent)1/2  =  [ (vsal (-isal) / (vent ient) ]1/2  =

=  [ (1122)1/2 - (1221)1/2 ] / (1122 - 1221)  =  (1122)1/2 - (1221)1/2  =

=  ch - sh

ch     =  (1122)1/2

sh     =  (1221)1/2

También podemos deducir aquí por lo anteriormente visto

th     =  sh / ch  =  (ZentCC ZentCA)1/2  =  (ZsalCC ZsalCA)1/2

obteniéndose ya sea para el modelo T (estrella) o  (triángulo) lógicamente iguales resultados

sh     =  (Z01Z02)1/2 / Z3  =  ZC / (Z01Z02)1/2

th     =  Z01 / (Z1 + Z3)  =  Z02 / (Z2 + Z3)  =  1 / Z01 (YA + YC)  =  1 / Z02 (YB + YC)

Z01  =  [ (Z1 + Z3) (Z1Z2 + Z1Z3 + Z2Z3) / (Z2 + Z3) ]1/2  =

=  1 / [ (YA + YC) (YAYB + YAYC + YBYC) / (YB + YC) ]1/2

Z02  =  [ (Z2 + Z3) (Z1Z2 + Z1Z3 + Z2Z3) / (Z1 + Z3) ]1/2  =

=  1 / [ (YB + YC) (YAYB + YAYC + YBYC) / (YA + YC) ]-1/2

Cuadripolo adaptador de impedancias, desfasador y atenuador

Siguiendo con un cuadripolo asimétrico y adaptado teníamos que

Z1  =  (Z01 / th) - Z3

Z2  =  (Z02 / th) - Z3

Z3  =  (Z01Z02)1/2 / sh

de donde la transmisión de potencia a través del cuadripolo adaptador será

Ssal / Sent  =  e- 2  =  e- 2 argsh (Z01Z02)/Z3  =  [ Z3 / [ (Z01Z02)1/2 + (Z01Z02 + Z32)1/2 ]2

Análogamente se puede demostrar que

YA  =  (Y01 / th) - YC

YB  =  (Y02 / th) - YC

YC  =  (Y01Y02)1/2 / sh

Ssal / Sent  =  [ YC / [ (Y01Y02)1/2 + (Y01Y02 + YC2)1/2 ]2

Diseño atenuador

Sean los datos para un cuadripolo adaptado y asimétrico

     =   [Neper] + j   [rad]  =   [Neper] + j  0     ()

Ssal / Sent  =  Psal / Pent  = ...    1    Ssal() / Sent()

Z01  =  Z01 + j 0  =  Rg  = ...

Z02  =  Z02 + j 0  =  RL  = ...

Cabe notar que puede el diseño realizarse también con el dato Ssal/Sent > 1, pero que implicará en el desarrollo algún componente resistivo negativo, indicándose con ello que deberá tener alguna amplificación interna el cuadripolo y ya, entonces, no sería pasivo sino activo.

Obtenemos seguidamente la atenuación energética

   =  ln (Pent / Psal)1/2  = ...

y con esto

sh    =  (e - e-) / 2  = ...

th     =  (e2 - 1) / (e2 + 1)  = ...

R3  =  (RgRL)1/2 / sh  = ...

R1  =  (Rg / th)R3  = ...

R2  =  (RL / th)R3  = ...

Diseño desfasador

Sean los datos para un cuadripolo adaptado y simétrico

     =   [Neper] + j   [rad]  =  0 + j    =  ()

Z0  =  R0 + j 0  =  Z01  =  Z02  =  Rg  =  RL  = ...

Ssal / Sent  =  Wsal / Went  =  (vsal/vent)2 Z01/RL  =  vsal/vent  =  1 e j

        = ...     0

f  = ...

De las ecuaciones precedentes se calcula la función de fase

   =  - j ln (Went/Wsal)1/2  =  - j (vent/vsal)  =  - j ln e -j  =  -    = ...

lo que nos determinará

X3  =  - R0 / sen   = ...

X1  =  X2  =   - (R0 / tg ) + X3  = ...

que implicará para reactancias positivas inductores (de alto Qef a la frecuencia de trabajo)

L3  =  X3 /   = ...

L1  =  L2  =  X1 /   = ...

o bien para las negativas capacitores

C3  =  -1 / X3  = ...

C1  =  C2  =  -1 / X1  = ...

Diseño atenuador y desfasador

Sea un cuadripolo adaptado y asimétrico, donde el diseño es igual que para el caso precedente general donde se cancelan los componentes reactivos del generador y de la carga con Xgg  y XLL

vsal/vent  =  vsal/vent e j

Ssal / Sent  =  Ssal() / Sent()  =  Wsal / Went  =  (vsal/vent)2 Z01/ZL  =

=  (vsal/vent2 Rg/RL)  e j2

Z01  =  R01  =  Rg

Z02  =  R02  =  RL

     =  ()  =  () [Neper] + j  () [rad]

Así, con los datos

Zg  =  Rg + j Xg  = ...

ZL  =  RL + j XL  = ...

f  = ...

vsal/vent  = ...1

  = ...0  (si el cuadripolo atrasa la fase entonces  es negativa)

calculamos (pueden usarse los ábacos inferiores si se desea)

   =  ln (vent/vsal2 RL/Rg)1/2  = ...

   =  -   = ...

Z3  =  (RgRL)1/2 / sh  =  (RgRL)1/2 / (cossh + j sench)  = ...

Z1  =  (Rg / th) - Z3  =  [Rg / (1 + j thtg)(th + jtg)] - Z3  = ...

Z2  =  (RL / th) - Z3  =  [RL / (1 + j thtg)(th + jtg)] - Z3  = ...

y de ellos sus términos resistivos

R1  =  R [Z1]  = ...

R2  =  R [Z2]  = ...

R3  =  R [Z3]  = ...

como también reactivos

X1  =  I [Z1]  = ...

X2  =  I [Z2]  = ...

X3  =  I [Z3]  = ...

Seguidamente y como se dijo, para neutralizar los efectos reactivos del generador y de la carga hacemos

Xgg  =  - Xg  = ...

XLL  =  - XL  = ...

Finalmente hallamos los componentes reactivos. Si dan positivos como inductores (con Qef elevado)

L1  =  X1 /   = ...

L2  =  X2 /   = ...

L3  =  X3 /   = ...

Lgg  =  Xgg /   = ...

LLL  =  XLL /   = ...

y si lo son negativos como capacitores

C1  =  -1 / X1  = ...

C2  =  -1 / X2  = ...

C3  =  -1 / X3  = ...

Cgg  =  -1 / Xgg  = ...

CLL  =  -1 / XLL  = ...

_________________________________________________________________________________