Autor: Eugenio M. Tait

Licenciado en Filosofía

Ingeniero en Electricidad y Electrónica

E-mail: eugeniotait@hotmail.com

Web: http://www.geocities.com/tdcee

Web: http://www.geocities.com/eugeniomtait

Cap. 03	Disipadores de calor

Características generales

Régimen continuo

Diseño

_________________________________________________________________________________

Características generales

Todo componente semiconductor tolera una temperatura en sus junturas admisible TJADM y potencia PADM. Llamamos impedancia térmica ZJC a la que existe entre este punto y su carcasa, que es determinada por una resistencia térmica  JC y una capacitancia CJC también térmica.

Cuando circula por el componente una corriente instantánea i y entre sus bornes hay una tensión también instantánea v, y tendremos entonces una potencia instantánea dada como su producto p = i.v, y otra media que denominamos simplemente P y que se interpreta constante a lo largo de todo período T de ritmicidad de la instantánea

P   =   pmed   =   T-1. 0T  p t   =   T-1. 0T  i.v t

y bien puede hallarse en la práctica analíticamente o con un método gráfico geométrico cualquiera.

A su vez, esta interpretación uniforme que llamamos P, puede ser considerada como muestra la figura siguiente en intervalos de duración T0 que se obtendrán de la siguiente expresión

T0   =   P0 / P

Considerar una distribución de potencia repetitiva es tener presente un análisis armónico de tensión y corriente. Por consiguiente, la impedancia térmica del dispositivo deberá liberar este calor interno activo

pADM   =   ( TJADM - TA ) /  ZJCcos JC   =   PADM JC /  ZJCcos JC

con TA la temperatura del ambiente que se tenga. Para el peor caso

pADM   =   PADM JC /  ZJC=   PADM . M

siendo M un factor que el fabricante suele especificar según la gráfica siguiente

Régimen continuo

Cuando tratamos la potencia de una forma constante y no repetitiva, las ecuaciones se simplifican entonces a

PADM   =   ( TJADM - TA ) / JC

y para una carcasa lógicamente a una temperatura mayor que la del ambiente, se ve restringida esta admisibilidad al valor

PMAX   =   ( TJADM - TC ) / JC

Por otra parte, la resistencia térmica entre la carcasa y el ambiente CA será la suma de la de la carcasa al disipador CD más la de éste al ambiente DA (contactos térmicos de compresión y abulonamiento). Así nos queda finalmente

CA   =   CD +  DA

CA   =   ( TC - TA ) / PMAX   =   ( TC - TA ) ( TJADM - TA ) /  PADM ( TJADM - TC )

Diseño

Sean los datos

P  = ...    TA  = ...  ( ~ 25 [ºC] en ambientes habitables)

obtenemos entonces del manual del dispositivo

PADM  = ...    TJADM  = ...  ( ~ 100 [ºC] para el silicio)

y calculamos

JC   =   ( TJADM - TA ) /  PADM  = ...

pudiendo adoptar a qué temperatura estarán las junturas y de allí el tamaño del disipador

TJ  = ...   <  TJADM

y con ello (puede estimarse DA ~ 1 [ºC/W] )

DA   =   CA -  DA =  { [ ( TJ - TA ) /  P ]  -  JC }  -  1  = ...

y con la ayuda del ábaco siguiente u otro adquirir las dimensiones del disipador

_________________________________________________________________________________