Autor: Eugenio M. Tait

Licenciado en Filosofía

Ingeniero en Electricidad y Electrónica

E-mail: eugeniotait@hotmail.com

Web: http://www.geocities.com/tdcee

Web: http://www.geocities.com/eugeniomtait

Cap. 09	Amplificación de Audiofrecuencias en bajo nivel 			clase A

Teoría previa del TBJ

Teoría previa del JFET

Características generales de funcionamiento

Transistor bipolar de juntura TBJ

Emisor común

Base común

Colector común

Transistor de efecto de campo de juntura JFET

Surtidor común

Compuerta común

Drenador común

Diseño emisor común

Diseño base común

Diseño colector común

Diseño drenador común

Sumador con AOV

Diseño

_________________________________________________________________________________

Teoría previa del TBJ

Una vez polarizado el transistor, se puede plantear su comportamiento con el sistema de ecuaciones de los denominados parámetros híbridos. En continua y emisor común son (h21E = )

VBE  =  h11E IB + h12E VCE

IC     =  h21E IB + h22E VCE

y dinámicamente

VBE  =  h11e IB + h12e VCE

IC     =  h21e IB + h22e VCE

donde

h11e   =  VBEIB

h12e   =  VBEVCE 	~  0

h21e   =  ICIB	~  

h22e   =  ICVCE

o bien con una terminología más versátil

vbe  =  h11e ib + h12e vce	    ~  h11e ib

ic    =  h21e ib + h22e vce     ~  h21e ib

Será útil también tener en cuenta la transconductancia del dispositivo

gm  =  ic / vbe  ~  h21e /  h11e    	(las constantes de las derivadas parciales son las que diferencian la ecuación)

Sabemos que estos parámetros varían con respecto al punto de polarización, temperatura y frecuencia. Dentro de una cierta zona, como muestra la figura, podremos considerarlos casi constantes.

Para medir los parámetros de alterna del transistor simplificado, es decir despreciando h12e y h22e, podemos recurrir al circuito siguiente, donde se tendrá un cortocircuito en el colector si diseñamos

h22e-1   >>   RC  = ...      100 []

y se mide con un osciloscopio para la polarización deseada sin deformación (recuerde que al excitar con tensión la señal deberá ser pequeña, pues la linealidad es sólo con la corriente)

VCE  = ...

IC  =  ( VCC - VCE ) / RC  = ...

vR0p  = ...

vcep  = ...

vbep  = ...

resultando con ello

h11e  =  vbep / ibp  =  R0  vbep / vR0p  = ...

h21e  =  icp / ibp  =  R0  vcep / RC  vR0p  = ...

gm  =  icp / vbep  = ...

Teoría previa del JFET

Una vez polarizado el JFET se tiene que

ID  =  Gm VGS + Gds VDS

y tomando incrementos

ID  =  gm VGS + gds VDS

gm  =  IDVGS

gds-1  =  rds  =  VDSID

o bien con otra nomenclatura más cómoda

id  =  gm vgs + gds vds

y si mantenemos constante ID hallamos el factor de amplificación 

0  =  gm vgs + gds vds

  =  - vds / vgs = gm rds

Como en general rds es grande y despreciable frente a las resistencias en el drenador por debajo de los 10 [K], se prefiere usar la simplificación

id  ~  gm vgs

Un circuito práctico para la medición de la transconductancia gm es el siguiente, donde se estima al drenador conectado a tierra para alterna

rds   >>   RD  = ...      100 []

y medimos con un osciloscopio

VDS  = ...

ID  =  ( VCC - VDS ) / RD  = ...

vdsp  = ...

vgsp  = ...

resultando con ello

gm  =  idp / vgsp  =  RD  vdsp / RC  vgsp  = ...

Características generales de funcionamiento

La metodología que se va a utilizar responde al siguiente circuito

Transistor bipolar de juntura TBJ

Emisor común

Zent  =  vent / ient  =  vbe / ib  =  h11e

Av  =  vsal / vent  =  - ic ZC / ib h11e =  - gm ZC

Ai  =  isal / ient  =  - ( vsal / ZC ) / ( vent / Zent )  =  - Av Zent / ZC  =  h21e

Zsal  =  vx / ix  =  ZC

Base común

Zent  =  vent / ient  =  veb / ie  =  ib h11e / ( ib + ib h21e )  =  h11e / ( 1 + h21e ) ~ gm-1

Av  =  vsal / vent  =  ic ZC / ib h11e =  gm ZC

Ai  =  isal / ient  =  - Av Zent / ZC  =  h21e / ( 1 + h21e )  ~  1

Zsal  =  vx / ix  =  ZC

Colector común

Zent  =  vent / ient  = [ibh11e + (ib + ib h21e) ZC] / ib = h11e + (1 + h21e) ZC ~ h11e+ h21e ZC

Av  =  vsal / vent  =  ie ZC / ib Zent  =  [1 + h11e / (1 + h21e) ZC ]-1     1

Ai  =  isal / ient  =  - Av Zent / ZC  =  1 + h21e  ~  h21e

Zsal  =  vx / ix  =  ZC //  [ ib (h11e + Zg ) / ie ]  ~  ZC //  [ ( h11e + Zg ) / h21e ]

Transistor de efecto de campo de juntura JFET

Las consideraciones son similares que para el TBJ pero con rgs = h11e = .

Surtidor común

Zent  =  vent / ient  =  

Av  =  vsal / vent  =  - gm ZC

Ai  =  isal / ient  =  (no entra corriente)

Zsal  =  vx / ix  =  ZC

Compuerta común

Zent  =  vent / ient  =  gm-1

Av  =  vsal / vent  =  gm ZC

Ai  =  isal / ient  =  1

Zsal  =  vx / ix  =  ZC

Drenador común

Zent  =  vent / ient  =  

Av  =  vsal / vent    1

Ai  =  isal / ient  =  (no entra corriente)

Zsal  =  vx / ix  =  ZC //  gm-1

Diseño emisor común

Interesados en señales dinámicas, las grandes capacitancias del circuito mantendrán su cargas y son equivalentes entonces a generadores de tensión ideales con un valor igual al que tienen en su polarización.

Al igual que como se ha hecho anteriormente hallamos

Av = vL/vg = - ic (RC//RL) / ig [Rg+(h11e//RB//RS)] = - gm (RC//RL) / [1+Rg/(h11e//RB//RS)]

Ai = iL/ig = - ic[(RC//RL)/RL]/ ib[h11e/(h11e//RB//RS)] = - h21e/ (1+RL/RC)[1+h11e/(RB//RS)]

Zent  =  vg/ig = ig [Rg+(h11e//RB//RS)]/ig = Rg+(h11e//RB//RS)

Zsal  =  vsal/isal = RC//(vsal/ic) = RC

Si se tienen los siguientes datos

Avmin  = ...   Rg  = ...   RL = ...   fmin  = ...

elegimos un TBJ y del manual o su experimentación hallamos

VCE  = ...   IC  = ...     = ...   h21e  = ...   h11e  = ...   gm  =   h21e / h11e  = ...

Teniendo en cuenta lo visto en el capítulo de polarización adoptamos

VRE  = ...    1 [V]

1    SI  = ...    20

originando

RC  =  VCE  / IC  = ...

RE  ~  VRE  / IC  = ...

VCC  =  2 VCE  + VRE  = ...

RB  =  ( SI  - 1 ) RE VCC / [ 0,6 + VRE + ( SI - 1 ) RE IC -1 ]  = ...

RS  =  { [ ( SI - 1 ) RE ]-1 - RB-1 }-1  = ...

y verificamos la ganancia

gm (RC//RL) / [1+Rg/(h11e//RB//RS)]  = ...      Avmin

Para que las capacitancias de acople no presenten caída comparable frente a la resistencia que ve en sus extremos es

RL   >>   1 / min CC          CC  = ...   >>  1 / min RL

h11e//RB//RS   >>   1 / min CB          CB  = ...   >>  1 / min h11e//RB//RS

y la de desacople

h11e   >>   (1+h21e) . 1 / min CE

que nos dará normalmente un CE muy grande. Para evitarlo analizamos mejor la transferencia del circuito de colector-base a potencia mitad en min, es decir ~ 3 [dB] de caída

vc /vb  =  ic(RC//RL) / [ibh11e+ (ic+ib)ZE] ~ 0,707 gm(RC//RL)

de donde entonces

CE  = ...   >   ( h21e2 + 2h21eh11e/RE )1/2 / h11emin

Diseño base común

Si llamamos usando Thevenin

RT  =  Rg // RE

vT  =  vg RE / ( RE + Rg )

al igual que como se ha hecho anteriormente encontramos

Av = vL/vg = ic (RC//RL) / vT [1+(Rg/RE)] ~ gm (RC//RL) / [1+Rg/(RE//gm)]

Zent  =  vg/ig = Rg+[RE//(veb/ie)] ~ Rg+ (RE//gm)

Ai = iL/ig = Av Zent / RL = (1+RL/RC) (1+ 1/REgm )

Zsal  =  vsal/isal = RC//(vsal/ic) = RC

Si se tienen los siguientes datos

Avmin  = ...   Rg  = ...   RL = ...   fmin  = ...

elegimos un TBJ y del manual o su experimentación hallamos

VCE  = ...   IC  = ...     = ...   h21e  = ...   h11e  = ...   gm  =   h21e / h11e  = ...

Teniendo en cuenta lo visto en el capítulo de polarización adoptamos

VRE  = ...    1 [V]

1    SI  = ...    20

originando

RC  =  VCE  / IC  = ...

RE  ~  VRE  / IC  = ...

VCC  =  2 VCE  + VRE  = ...

RB  =  ( SI  - 1 ) RE VCC / [ 0,6 + VRE + ( SI - 1 ) RE IC -1 ]  = ...

RS  =  { [ ( SI - 1 ) RE ]-1 - RB-1 }-1  = ...

y verificamos la ganancia

gm (RC//RL) / [1+Rg/(RE//gm)]  = ...      Avmin

Para que las capacitancias de acople no presenten caída comparable frente a la resistencia que ve en sus extremos es

RL   >>   1 / min CC          CC  = ...   >>  1 / min RL

y la de desacople

h11e   >>   1 / min CB         CB  = ...   >>  1 / min h11e

y de manera análoga razonamos con el condensador del emisor

RE // gm   >>   1 / min CE

pero que nos dará normalmente un CE muy grande. Para evitarlo analizamos mejor la transferencia del circuito de colector a base con la potencia mitad a min, es decir ~ 3 [dB] de caída

vc /vent  =  ic(RC//RL) / [ibh11e+ (ic+ib)ZE] ~ 0,707 gm(RC//RL)

de donde entonces

CE  = ...   >   1 / min gm

Diseño colector común

Si llamamos usando Thevenin

RT  =  Rg // RB  // RS

vT  =  vg ( RB  // RS ) / ( Rg + RB  // RS )

al igual que como se ha hecho anteriormente encontramos

Av = vL/vg = ie (RE//RL) / vT [ (Rg+RB //RS) / (RB //RS) ] ~

~ [h21e RE//RL/(h11e+h21eRE//RL)] . {(1+Rg/RB //RS) [1+RT/(h11e+h21eRE//RL)]}-1 ~ 1

Zent  =  vg/ig = Rg+RB//RS//[(ibh11e+ieRE//RL)/ib] ~ Rg+ RB//RS//(h11e+h21eRE//RL)

Ai = iL/ig = Av Zent / RL  h21e

Zsal  =  vsal/isal = RE//[ib(h11e+RT)/ie] ~ RE//[(h11e+Rg//RB//RS)/h21e]

Si se tienen los siguientes datos

Rent  = ...   Rg  = ...   RL = ...   fmin  = ...

elegimos un TBJ y del manual o su experimentación hallamos

VCE  = ...   IC  = ...     = ...   h21e  = ...   h11e  = ...   gm  =   h21e / h11e  = ...

Teniendo en cuenta lo visto en el capítulo de polarización adoptamos

VRE  =   VCE  = ...    1 [V]

1    SI  = ...    20

originando

RE  ~  VRE  / IC  = ...

VCC  =  2 VCE  = ...

RB  =  ( SI  - 1 ) RE VCC / [ 0,6 + VRE + ( SI - 1 ) RE IC -1 ]  = ...

RS  =  { [ ( SI - 1 ) RE ]-1 - RB-1 }-1  = ...

y verificamos la resistencia de entrada

Rg+ RB//RS//(h11e+h21eRE//RL)  = ...      Rent

Para que las capacitancias de acople no presenten caída comparable frente a la resistencia que ve en sus extremos es

RL   >>   1 / min CE          CE  = ...   >>  1 / min RL

Rent  >>   1 / min CB          CB  = ...   >>  1 / min [Rg+ RB//RS//(h11e+h21eRE//RL)]

Diseño drenador común

Generalmente usado para adaptar impedancias, o sea con el fin de no cargar al generador excitador, el circuito siguiente será el propuesto. Encontremos entonces sus principales características

Zent  =  vg / ig  =  Rg + RG

Zsal  =  vsal / isal  =  RE // ( vsg/id )  =  RE // gm

Si entonces tenemos los siguientes datos a respetar

Rent  = ...   Rsal  = ... Rg  = ...   RL = ...   fmin  = ...

elegimos un JFET y del manual o su experimentación hallamos

VP  = ...   IDSS  = ...   IG0  = ...

Si tenemos en cuenta que Rsal = gm-1 para esta configuración y que

gm  =  IDVGS  ~  2 IDSS  ( 1 + VGS / VP ) / VP

hacemos

0  >  VGS  = ...  VP (VP 2 IDSSRsal ) ] - 1   = ...

ID  =  IDSS  ( 1 + VGS / VP )2  = ...

VDS  = ...     VP

VCC  =  VDS - VGS  = ...

RS  =  - VGS / ID  = ...

Rent     RG  = ...   <<   - VGS / IG0

Diseñamos los capacitores de acoplamiento para que a la frecuencia mínima tengan reactancia despreciable

RL   >>   1 / min CS          CS  = ...   >>  1 / min RL

RG  >>   1 / min CG          CG  = ...   >>  1 / min RG

Sumador con AOV

Comúnmente a este circuito se lo denomina mezclador. En la figura siguiente vemos una posible implementación del mismo, donde se observa que no es más que un amplificador inversor de «n» entradas, y que posee un filtro de altas frecuencias en su circuito de realimentación.

Sus ecuaciones de comportamiento son

R1  =  Rg1 + R1n

Rent n  =  R1n

Avn  =  Z2 / R1

vL  =  ( vg1 + vg2 + ... vgn ) Avn  =  - ( vg1 + vg2 + ... vgn )  ( R2 // sC-1 ) / R1

Diseño

Sean los datos

Rg1  = ...    Rg2  = ...    Rgn  = ...

fmax  = ...   Av0  = ... (ganancia mínima en la banda pasante)

Elegimos un AOV y del manual o su experimentación obtenemos

VCC  = ...   IB  = ...  (con JFET IB = 0)

por lo tanto

R2  = ...   <<   VCC / 2 IB

R1n  =   ( R2 / Av0 ) - Rgn  = ...

R3  ~   R2 //  ( R1 / n )  =  R2 //  [ ( R2 / Av0 ) / n ]  = ...  (con JFET R3 = 0)

Si diseñamos el capacitor para que produzca la potencia mitad a la mínima frecuencia especificada

Av (max)  =  0,707 Av0  =  R2 / R1 [ 1 + ( max C R2 )2 ]1/2   C  =  1 / maxR2   = ...

Como para cualquier AOV la máxima potencia recomendable es del orden de 0,25 [W], prevenimos

0,25  >  VCC2 / RL   RL   = ...     1 [K]

_________________________________________________________________________________