Autor: Eugenio M. Tait

Licenciado en Filosofía

Ingeniero en Electricidad y Electrónica

E-mail: eugeniotait@hotmail.com

Web: http://www.geocities.com/tdcee

Web: http://www.geocities.com/eugeniomtait

Cap. 21	Cuadripolos pasivos como filtros de 	frecuencia

(Parte I)

Generalidades

Filtro de producto de reactancias constante

Diseño pasabajos

Diseño pasaaltos

Diseño pasabanda

Diseño atenuabanda

Filtro de producto de reactancias constante, derivado "m" veces

Diseño pasabajos

Diseño pasaaltos

Diseño pasabanda

Diseño atenuabanda

_________________________________________________________________________________

Generalidades

En la figura siguiente dibujamos las tres mallas o unidades básicas que estudiaremos y diseñaremos, donde

Z0T  =  (Z1Z2 + Z12/4)1/2

Z0  =  (Y1Y2 + Y22/4)1/2

Z0TZ0   =  Z1Z2

Si deseamos que en dicho cuadripolo no se disipe energía térmica (activa), deberá cumplirse que sus impedancias sean reactivas puras (en la práctica con alto Qef)

Z1  =  j X1

Z2  =  j X2

X1     0

X2     0

lo que nos determinará

Z0T  =  j (X1X2 + X12/4)1/2

Z0  =  (B1B2 + B22/4)1/2

Z0TZ0   =  - X1X2

Por otra parte, en la celda T siguiente observamos que

ii + io  =  (vi - v2) / Z1 + (vo - v2) / Z1  =   v2 / Z2

y según se ha visto en el capítulo de cuadripolos pasivos como adaptadores de impedancia, tenemos que la función de propagación resulta dada aquí como

e  =  vi / v2  =  v2 / vo

sh (/2)  =  sh (/2) cos (/2) + j ch (/2) sen (/2)  =  (X1/4X2)1/2

Cuando las reactancias son del mismo signo tenemos

Z0T  =  j (X1X2 + X12/4)1/2  =  j (X1X2 + X12/4)1/2  =   j X0T	   imaginaria

lo que demuestra que

sh (/2) cos (/2)  = (k/4)1/2

k  =  X1/X2

y por tanto

  =  2 arg sh k/41/2						   banda atenuante

  =  0

Ahora en el caso inverso, es decir cuando las reactancias son de signo opuesto

Z0T  =  j (X1X2 + X12/4)1/2  =  j [-X1X2 - (1 - k/4)]1/2

pudiéndose dar que

- k/4 >  - 1     k < 4

Z0T  =  R0T							   real

  =  0								   banda pasante

  =  2 arc sen k/41/2

o bien

- 1  > k/4 >  -      k > 4

Z0T  =  j X0T							   imaginaria

  =  2 arg ch k/41/2						   banda atenuante

  =  ± 

Para el modelo  el análisis es similar.

Filtro de producto de reactancias constante

Es llamado el filtro con este nombre —con respecto a la frecuencia— cuando X1 y X2 son una capacitiva y la otra inductiva,  y a su producto lo llamamos R2

Z1Z2  =  L / C  =  R2    R2()

Si estamos dentro de la banda pasante sabemos que se cumple

-1  <   X1/X2  <  0

por consiguiente

Z0T  =  R  (1 - k)1/2

Z0  =    R / (1 - k)1/2

Z0TZ0   =  R0TR0   =  R2

Al poner n etapas en cascada la atenuación y el corrimiento de fase lógicamente aumentarán. Volviendo al dibujo del apartado anterior, si llamamos Av a la amplificación (o atenuación, puesto que puede haber sintonías que lo realicen) de la tensión en la celda

Av  =  vo / vi  =  Av e j

resulta la propagación

e  =  (vent / vsal) (RL/Rg)1/2  =  Av-n (RL/Rg)1/2  =  Av-n (RL/Rg)1/2 e jn

  =  ln (Av-n (RL/Rg)1/2)

  =  -n

Diseño pasabajos

Sean los datos

RL  = ...   Rg  = ...   fmax  = ...

Teniendo presente las ecuaciones y gráfico anteriores planteamos

(X1/X2)max = (X12/-R2)max = - 4     X1(max) = 2 R

R2  =  X1X2  = L1 / C2

y calculamos finalmente

La  =  L1 / 2  =  (RgRL)1/2 / max  = ...  (alto Qef )

Cb  =  C2  =  2 / (RgRL)1/2 max  = ...

Diseño pasaaltos

Sean los datos

RL  = ...   Rg  = ...   fmin  = ...

Teniendo presente las ecuaciones y gráfico anteriores planteamos

(X1/X2)min = (X12/-R2)min = - 4     X1(min) = - 2 R

R2  =  X1X2  = L2 / C1

y calculamos finalmente

Lb  =  L2  =  (RgRL)1/2 / 2 min  = ...  (alto Qef )

Ca  =  2 C1  =  2 / (RgRL)1/2 min  = ...

Diseño pasabanda

Sean los datos

RL  = ...   Rg  = ...   fmin  = ...   fmax  = ...

Si diseñamos

L1C1  =  L2C2

teniendo presente las ecuaciones y gráfico anteriores planteamos

R2  =  [ (L1 1/C1) / (C2 1/L2) ]  =  L2 / C1

± [ (X1/X2)max;min / 4 ]1/2  =  ± [ (X12/-R2)max;min / 4 ]1/2  =  ± 1

  X1(max;min) = ± 2 R

X1(max) = maxL1 - 1/maxC1  =  2 R

X1(min) = minL1 - 1/minC1  =  - 2 R

y calculamos finalmente

La  =  L1 / 2  =  (RgRL)1/2 / (max - min)  = ...  (alto Qef )

Ca  =  2 C1  =  (1/min - 1/max) / (RgRL)1/2  = ...

Lb  =  L2  =  RgRLCa / 2 = ...  (alto Qef )

Cb  =  C2  =  LaCa / Lb  = ...

Si se pretendiera conocer también el valor de 0 hacemos

(X1/X2)max;min  =  [ - (2L2C1 - 1)2 / 2L2C1 ]max;min  =

=  [ - (2LaCa - 1)2 / 2La(Ca/2) ]max;min  =  - 4

lo que determinará

max;min  =  0 ±  (2LaCb)-1/2

0  =  (max + min) / 2  =  [ (1/Ca + 1/2Cb) / La ]1/2  = ...

Diseño atenuabanda

Sean los datos

RL  = ...   Rg  = ...   fmin  = ...   fmax  = ...

Si diseñamos

L1C1  =  L2C2

teniendo presente las ecuaciones y gráfico anteriores planteamos

R2  =  [ (L2 1/C2) / (C1 1/L1) ]  =  L1 / C2

± [ (X1/X2)max;min / 4 ]1/2  =  ± [ (X12/-R2)max;min / 4 ]1/2  =  ± 1

  X1(max;min) = ± 2 R

X1(max) = maxC1 - 1/maxL1  =  2 R

X1(min) = minC1 - 1/minL1  =  - 2 R

y calculamos finalmente

La  =  L1 / 2  =  (RgRL)1/2 / (1/min - 1/max)  = ...  (alto Qef )

Ca  =  2 C1  =   1 / (RgRL)1/2 (max - min) = ...

Cb  =  C2  =  2La / RgRL  = ...

Lb  =  L2  =  LaCa / Cb = ...  (alto Qef )

Filtro de producto de reactancias constante, derivado "m" veces

Se define así a los cuadripolos como los que estudiamos pero con las condiciones siguientes

X1m  =  m X1

0  <  m    1

Z0Tm  =  Z0T

Z0m   =    Z0

de donde resulta

Z0Tm  =  j (X1mX2m + X1m2/4)1/2

Z0m  =  - j (B1mB2m + B1m2/4)1/2

Z0Tm Z0m  = - X1mX2m =   Z0T Z0

X2m =  (1 - m2) X1 / 4m  +  X2 / m

Si tenemos en cuenta las definiciones precedentes, se cumple que

X1m/X2m =  m2 / [ (1 + m2)/4 + X2/X1 ]

Ahora volvemos a plantear la anterior consideración pero para nuestro cuadripolo derivado

sh (m/2)  =  sh (m/2) cos (m/2) + j ch (m/2) sen (m/2)  =  (X1m/4X2m)1/2

lo que determina que se mantiene el análisis hecho. Volvemos a dibujar entonces la gráfica en función de X1/X2

destacándose en ella cuatro zonas:

—	ZONA I		4 / (m2 + 1)  <  X1/X2  <  

  <  X1m/X2m  <  - 4 m2 / (m2 + 16)

—	ZONA II		0 <  X1/X2  <  4 / (m2 - 1)

0  <  X1m/X2m  <  

m=  2 arg sh [ m / 1 - m2 + 4X2/X11/2 ]	   banda atenuante

m=  0

Z0T  =  j X0T					   imaginaria

—	ZONA III		- 4 <  X1/X2  <  0

- 4 m2 / (m2 + 16)   <  X1m/X2m  <  0

m=  0					   banda pasante

m=  2 arc sen [ m / 1 - m2 + 4X2/X11/2 ]

Z0T  =  R0T					   real

—	ZONA IV		 <  X1/X2  <  - 1

- 4 m2 / (m2 - 1)   <  X1m/X2m  <  - 4 m2 / (m2 + 16)

m=  2 arg ch [ m / 1 - m2 + 4X2/X11/2 ]	   banda atenuante

m=  ± 

Z0T  =  j X0T					   imaginaria

Ahora estudiemos el siguiente caso pasabanda, donde se distinguen tres etapas

— adaptadora de impedancias (mantiene a R0 constante dentro de la banda pasante), 		    derivada m1 veces de la prototipo

— filtro pasabanda propiamente dicho (prototipo de m = 1)

— filtro de atenuación adicional (produce agudos flancos de selectividad), derivado m2 		    veces del prototipo

y para ver cómo afecta a la adaptación de impedancias la célula L, hacemos

Z0m  =  - X1mX2m / Z0Tm  = - X1mX2m / R0T  =

=  R  { 1 - [ (1 - m2)X1/X2/4 ] } / { [ 1 - [ X1/X2/4 ] }1/2  =  R0m

expresión que seguidamente se grafica e indica que, para lograr una buena planicidad de R0m en la banda de paso debe ser

m1  =  0,6

Diseño pasabajos

Sean los datos

RL  = ...   Rg  = ...   fmax  = ...

Si a este circuito lo reemplazamos por el primitivo visto

La  =  2L2m

Lb  =  L1m/2 +  L1/2

Lc  =  L2m

Ld  =  L1m/2 +  L1m/2

Le  =  L1/2 +  L1m/2

Ca  =  C2m/2

Cb  =  C2

Cc  =  C2m

resultan

L1  =  2 RL / max = ...

C2  =  2 / RLmax = ...

y como hemos elegido para máxima planicidad

m1  =  0,6

X1m  =  L1m  =  m L1

X2m  =  L2m -  1 / C2m  =  [ (1 - m2)L1 / 4m ] + [ (-1/C2) / m ]

podemos proyectar

La  =  2L2m  =  (1 - m12)L1 / 2m1  ~  0,53 L1 = ...

Lb  =  L1m/2 +  L1/2  =  (1 + m12)L1 / 2  =  0,8 L1 = ...

Ca  =  C2m/2  =  m1C2 / 2  =  0,3 C2  = ...

Cb  =  C2  = ...

Siguiendo, si adoptamos una frecuencia de atenuación lo más próxima posible a la de corte para tener una buena selectividad

  = ...>max

podremos proponer

(X1/X2)  =  - 2L1C2  =  4 / (m22 - 1)

deduciendo con ello finalmente

m2  =  [ 1 - (4 / 2L1C2) ]1/2  =  [ 1 - (max/)2 ]1/2  = ...

Lc  =  L2m  =  (1 - m22)L1 / 4m2  = ...

Ld  =  L1m/2 +  L1m/2  = (m1 + m2)L1 / 2  = (0,6 + m2)L1 / 2  = ...

Le  =  L1/2 +  L1m/2  = (1 + m2)L1 / 2  = ...

Cc  =  C2m  = m2C2  = ...

Diseño pasaaltos

Sean los datos

RL  = ...   Rg  = ...   fmin  = ...

Si a este circuito lo reemplazamos por el primitivo visto

La  =  2L2m

Lb  =  L2

Lc  =  L2m

Ca  =  C2m/2

Cb  =  2C1m//2C1

Cc  =  C2m

Cd  =  2C1m1//2C1m2

Ce  =  2C1//2C1m

resultan

L2  =  RL / 2 min = ...

C1  =  1 / 2 RLmin = ...

y como hemos elegido para máxima planicidad

m1  =  0,6

X1m  =  - 1 / C1m  =  - m / C1

X2m  =  L2m -  1 / C2m  =  [ L2 / m ] + [ (1 - m2)(-1/C1) / 4m ]

podemos proyectar

La  =  2L2m  =  2L2 / m1  ~  3,33 L2  = ...

Lb  =  L2  = ...

Ca  =  C2m/2  =  2m1C1 / (1 - m12)  ~  1,87 C1  = ...

Cb  =  2C1m//2C1  =  2C1 / (1 + m1)  =  1,25 C1  = ...

Siguiendo, si adoptamos una frecuencia de atenuación lo más próxima posible a la de corte para tener una buena selectividad

  = ...<min

podremos proponer

(X1/X2)  =  - 1 / 2L2C1  =  4 / (m22 - 1)

deduciendo con ello finalmente

m2  =  [ 1 - (4 2L2C1) ]1/2  =  [ 1 - (/min)2 ]1/2  = ...

Lc  =  L2m  =  L2 / m2  = ...

Cc  =  C2m  =  4m2C1 / (1 - m22)  = ...

Cd  =  2C1m1//2C1m2  =  2C1 / (m1 - m2)  =  2C1 / (0,6 - m2)  = ...

Ce  =  2C1//2C1m  =  2C1 / (1 + m2)  = ...

Diseño pasabanda

Sean los datos

RL  =  Rg  = ...   fmin  = ...   fmax  = ...

Si adoptamos una frecuencia de atenuación 2 lo más próxima posible a la de corte para tener una buena selectividad

2  = ...>max

podremos usar la siguiente expresión para verificar una posición deseada 1 de en el sistema

1  =  maxmin / 2  = ...<min

Ahora con las ecuaciones siguientes

0  =  (maxmin)1/2   = ...

m  =  { 1 - [ (max/0 - 0/max) / (2 /0 - 0/2 ) ]2 }1/2   = ...

A  =  (1 - m2) / 4m  = ...

B  =  2 /0  = ...

L  =  2RL / (max - min)   = ...

C  =  (1/min - 1/max) / 2RL   = ...

podremos calcular finalmente

La  =  2LA(1 + B-2)  = ...

Lb  =  2LA(1 + B2)  = ...

Lc  =  (1 + m)L / 2  = ...

Ld  =  RL2C  = ...

Le  =  (1 + m)L / 2  = ...

Lf  =  LA(1 + B-2)  = ...

Lg  =  LA(1 + B2)  = ...

Lh  =  mL / 2  = ...

Ca  =  C / 2LA(1 + B2)  = ...

Cb  =  C / 2LA(1 + B-2)  = ...

Cc  =  2C / (1 + m)  = ...

Cd  =  L / RL2  = ...

Ce  =  2C / (1 + m)  = ...

Cf  =  C / LA(1 + B2)  = ...

Cg  =  C / LA(1 + B-2)  = ...

Ch  =  C / m  = ...

Diseño atenuabanda

Sean los datos

RL  =  Rg  = ...   fmin  = ...   fmax  = ...

Si adoptamos una frecuencia de atenuación 2 lo más próxima posible a la de corte para tener una buena selectividad

2  = ...<max

podremos usar la siguiente expresión para verificar una posición deseada 1 de en el sistema

1  =  maxmin / 2  = ...>min

Ahora con las ecuaciones siguientes

0  =  (maxmin)1/2   = ...

m  =  { 1 - [ (2 /0 - 0/2 ) / (max /0 - 0/max ) ]2 }1/2   = ...

A  =  (1 - m2) / 4m  = ...

L  =  2RL (1/min - 1/max)  = ...

C  = 1 / 2RL(max - min)    = ...

podremos calcular finalmente

La  =  LA / 2  = ...

Lb  =  2CRL2  / m  = ...

Lc  =  (1 + m)L  = ...

Ld  =  RL2C  = ...

Le  =  (1 + m)L  = ...

Lf  =  LA  = ...

Lg  =  RL2C  / m  = ...

Lh  =  mL  = ...

Ca  =  C / 2A  = ...

Cb  =  mL  / 2RL2  = ...

Cc  =  C / (1 + m)  = ...

Cd  =  L / RL2  = ...

Ce  =  C / (1 + m)  = ...

Cf  =  C / A  = ...

Cg  =  mL  / RL2  = ...

Ch  =  C / m  = ...

_________________________________________________________________________________