Autor: Eugenio M. Tait

Licenciado en Filosofía

Ingeniero en Electricidad y Electrónica

E-mail: eugeniotait@hotmail.com

Web: http://www.geocities.com/tdcee

Web: http://www.geocities.com/eugeniomtait

Cap. 37	Variables de Estado en un Sistema

GENERALIDADES

Transformación lineal de A

DETERMINACIÓN DE LOS ESTADOS

CONTROLABILIDAD

OBSERVABILIDAD

VARIABLES DE ESTADO DE FASE

En sistemas continuos

Ecuación de estado

Ecuación de salida

Ejemplo 1

Ejemplo 2

En sistemas discretos

TRANSFERENCIA, RESOLVENTE Y TRANSICIÓN

TRANSFERENCIA  [(s)]

Ejemplo

RESOLVENTE  [(s)]

TRANSICIÓN  [(t)]

Si el sistema es SI-SO

Si el sistema es MI-MO

Ejemplo

Ejemplo

_________________________________________________________________________________

GENERALIDADES

Cada transferencia reactiva inercial determinará un estado «xi», debido a que no hay una correspondencia lineal (temporal) entre su entrada y la salida.

 x´  =  A  x   	+   b  u



 y   =  C  x    	+   d  u

x	vector del estado de la planta Gp de dimensión n x 1

u	vector de entrada de control de la planta Gp de dimensión r x 1

y	vector de la salida de la planta Gp de dimensión m x 1

Gp  =  y / u   =   Gpo / [(s + s1) (s + s2) ...]

x / u   =   b . [G / (1 + G.H)]  =  b . {(1/s) / [1 + (A .1/s)]}  =   b  /  (s + A)

A	matriz de velocidad de la planta Gp  [1/seg] de dimensión n x n

B	matriz de control del estado a través de la entrada «u» de la planta Gp de dimensión nx r

C	matriz de salida «y» de la planta Gp de dimensión m x n

D	matriz de acoplamiento directo de la entrada «u» de la planta Gp de dimensión m x r

-s1	a12  

A  =	

a21 	-s2   

s+s1	       0

Det (s I - A)  =  		   	=   (s + s1) (s + s2) ... =  s2 + a1s + a2  = 0

0	s+s2   

a1  =  a11 + a22	 =  (-s1) + (-s2)  =  - (s1 + s2)

a2  =  a11a12 - a12a21

Transformación lineal de A

Para una matriz de planta A diagonalizada como A* por una transformación lineal T (matriz modal, denominada así por el «modo» en que transforma, y que tiene sus columnas hechas con los autovectores —adoptados— de A):

v11	v12  

T  =  [ v1   v2 ]	=   	

v21 	v22   

A*   =   T-1. A . T

b*    =   T-1. b

c*T  =   cT  . T

x    =   T . x*

bajo la forma Jordan no general sino canónica —porque sus autovalores son diferentes, y llamada así por ser una «convención particular legal»— los polos de la planta Gp  que son s1 y s2  son iguales a los polos de la Gp* —que serían s*1 y s*2— , porque los autovalores de una matriz diagonal son sus elementos, y porque los autovalores no cambian ante una transformación lineal.

Entonces:

-s*1	   0   		-s1	  0   						A*  =		   	=  	   									0 	-s*2   		0 	-s2   

lo que determina que ambas ecuaciones características de Gp y de Gp* sean iguales

s+s1	    0   

Det ( s I - A )  =  Det ( s I - A* )  =			   	=    (s + s1) (s + s2)

0 	s+s2   

DETERMINACIÓN DE LOS ESTADOS

En el campo espectral

Gp  =  y / u   =  Gp1 . Gp2 ...  =  (y/x2) . (x2/x3) ...  =  [Gpo1 / (s + s1)] . [Gpo2 / (s + s2)] ...

xi-1/xi  	=  Gpoi / (s + si)

xi . Gpoi  =  xi-1 . (s + si)  =   xi-1. s + xi-1. si

En el campo temporal

xi . Gpoi  =   xi-1´ + xi-1. si

xi-1´ 	=  (-si) . xi-1 +  Gpoi . xi

o sea, generalizando para 3 inercias

x1´	=  (-s1) . x1 	+  a12   . x2 	+  a13   . x3

x2´	=  a21   . x1 	+  (-s2) . x2  	+  a23   . x3

x3´	=  a31   . x1 	+  a32   . x2 	+  (-s3) . x3

CONTROLABILIDAD

La transferencia G(s) es sólo un informe parcial.

G(s)	=    y(s) / u(s)  ] x(0)=0   =  G(y1)     G(y2)

Especifica el concepto de la posibilidad de controlar —o gobernar— las variables de estado «x» desde la entrada «u».

U  =  [ B   A.B   ...  An-1.B ]  			matriz de controlabilidad de n x (n x r)

Rango U  = ...

Cantidad de «x» no controlables  =  n - Rango U

OBSERVABILIDAD

Especifica el concepto de la posibilidad de observar —tener acceso a su traducción y mensura— las variables de estado «x». Si no es así, habrá que estimarlas como «x^».

O   =   [ CT   ATCT   (AT)2CT ...   (AT)n-1CT ] 	matriz de observabilidad

Rango O  = ...

Cantidad de «x» no observables  =  n - Rango O

VARIABLES DE ESTADO DE FASE

En sistemas continuos

Sea una planta Gp en el campo transformado de Laplace, donde hay m ceros y n polos y que, para que sea inercial requiere lógicamente que m n

Gp  =  y / u  =  K . [ cmsm + ... c0 ] / [ sn + ansn-1 + ... a1 ]  =

=  [ x1 / u ] . [ y / x1 ]  =  [ K / ( sn + ansn-1 + ... a1 ] . [ cmsm + ... c0 ]

Ecuación de estado

En el espectro

x1 / u  =  K / ( sn + ansn-1 + ... a1 )

K u  =  x1 sn + x1 ansn-1 + ... x1 a1

y en el tiempo

K u  =  x1n +  anx1n-1 + ... a1x1

y como

x2  =  x1´		x1´  =  x2

x3  =  x2´		x2´  =  x3

...			...

xn  =  xn-1´		xn´  =  xn+1

resulta

K u  =  xn+1 +  anxn + ... a2x2 +  a1x1

y finalmente (aquí se ejemplifica n = 3)

x1´ 		0    1    0  	x1		0  

x´  =	 ...    =		0    0    1     	...+  	0     u

xn´ 		-a1 ...  -an 	xn		K  

Ecuación de salida

En el espectro

y / x1   =  cmsm + ... co

y  =  cmsm x1+ cm-1sm-1 x1 + ... co x1

y en el tiempo

y  =  cmx1m+ cm-1x1m-1 + ... c1 x1´ +  co x1

porque

xm+1  =  x1m

xm  =  x1m-1

...

x2  =  x1´

y finalmente (aquí se ejemplifica m = 3)

y1    					x1    

y  =     	...		[ c1  ...  cm 0  0 ]  .	...

ym+1					xm+1

donde la cantidad de elementos de [ c1  ...  cm 0  0 ] es n.

Ejemplo 1

Sea

m = n - 1

Gp  =  y / u  =  K . [ cn-1sn-1 + ... c1 ] / [ sn + ansn-1 + ... a1 ]

entonces

x1´ 		0    1    0  	x1		0  

x´  =	 ...    =		0    0    1     	...+  	0     u

xn´ 		-a1 ...  -an 	xn		K  

y1  				x1 

y  =     	...		[ c1  ...  cm 0 ]  .	...

yn  				xn 

Ejemplo 2

En el campo transformado

Gp  =  ( y.sn  +   y.sn-1 . kn-1  + ...  y . k0 ) /  u

En el campo temporal

Gp . u  	=   yn  +   yn-1 . kn-1  + ...  y . k0

x1  =  y,  x2  =  x1´ =  y´, ... xn = xn-1´  = yn-1

Para 3 inercias (n = 3)

Gp  =  ( y.s3  +   y.s2 . k2  +   y.s . k1  +   y . k0 ) /  u

Gp . u  	=   y´´´  +   y´´ . k2  +   y´ . k1  +  y . k0

x1´ =  y´   =  x2

x2´ =  y´´  =  x3

x3´ =  y´´´   =   Gp . u  -   y´´ . k2  -   y´ . k1  -  y . k0    =   (-x3) . k2  + (-x2) . k1  + (-x1) . k0  + Gp . u

x1´ =         0.x1   	+       1.x2 	+      0.x3   	+   0.u

x2´ =         0.x1		+       0.x2	+       1.x1	+   0.u

x3´ =    (-k0) x1		+   (-k1) x2	+  (-k2) x3	+   Gp.u

0    1     0 		0  

x´  =	0    0     1   . x	   +  	0   . u

-k0 -k1	-k2 		Gp 

Det (sI - A)  =   s3  +   s2 . k2  +   s . k1  +   k0

En sistemas discretos

Sea una planta Gp en el campo transformado z, donde hay m ceros y n polos y que, para que sea inercial requiere lógicamente que m n

Gp  =  y / u  =  K . [ cmzm + cm-1zm-1 + ... co ] / [ zn + anzn-1 + an-1zn-2 + ... a1 ]

y donde se da la equivalencia  «k  z»

y(k+n) + any(k+n-1) + an-1y(k+n-2) + ... a1  =  K [ cmu(k+m) + cm-1u(k+m-1) + ... c0 ]

y(z)zn + any(z)zn-1 + an-1y(z)zn-2 + ... a1  =  K [ cmu(z)zm + cm-1u(z)zm-1 + ... c0 ]

se desprende finalmente

x1(k+1) 		0    1    0  	x1(k)		0  

x(k+1)  =	 ...            =		0    0    1     	...+  	0     u(k)

xn(k+1) 		-a1 ...  -an 	xn(k)	K  

y1(k)  				x1(k) 

y(k)  =  	...		[ c0  c1  ...  cm 0  0]  .	...

yn(k)  				xn(k) 

donde la cantidad de elementos de [ c1  ...  cm 0  0 ] es n.

TRANSFERENCIA, RESOLVENTE Y TRANSICIÓN

TRANSFERENCIA  [(s)]

Se denomina matriz de transferencia (s) de una planta Gp al cociente siguiente con condiciones iniciales nulas

(s)	=    y(s) / u(s)  ] x(0)=0

y(s)	=  [ y1(s)  y2(s)  ... ]T  =  (s) . u(s)

y se observa que

g11   g12  g13 

(s)  	=	g21   g22  g23	    =   K . [ (s+z1) (s+z2) ... ] / [ (s+s1) (s+s2) ... ]

g31   g32  g33 

Det (s I - A)  =  (s + s1) (s + s2) ... =  s3 + a1s2 + a2s + a3  = 0	   polos de (s)

Si planteamos en el tiempo

 x´  =  A  x   	+   b  u



 y   =  C  x    	+   d  u

resulta en el campo espectral

 sx  =  A  x   	+   b  u



 y   =  C  x    	+   d  u

sI . x - A x	=  B u

x	=  ( sI - A )-1 B u

y	=  C ( sI - A )-1 B u + D u  =  [ C ( sI - A )-1 B + D ] u

(s)	=    y(s) / u(s)  =  C ( sI - A )-1 B + D   =  CB + D

y finalmente

(s)  	=  C(s)(s)B(s) + D(s)

Para sistemas discretos

(z)  	=  C(z)(z)B(z) + D(z)

De una manera general, para sistemas continuos o discretos, como «C, B, D» no tienen polos, la ecuación característica de «» y de «» son las mismas.

Ejemplo

Sea el siguiente sistema y que se quiere hallar las salidas y(t) en régimen permanente ante una excitación u(t) en escalón unitario.

-0,011   0,001 		1  

x´  =		              . x	   +  	       . u

      0,1	      -0,1 		0  

       1          0  

y  =	       0          1    . x

0,001    -0,001 

Se hallan entonces

s+0,011    0,001 

( sI - A )-1  =	

        0,1       s+0,1 

Det ( sI - A )-1  =	   s2 + 0,111s + 0,001   =   ( s + s1 ) ( s + s2 )   =   0

s1; s2   =   0,0099; 0,101

s+0,1        0,1 

Cof ( sI - A )-1  =	

   0,001    s+0,011 

s+0,1      0,001 

Adj ( sI - A )-1  =	

      0,1    s+0,011 

de donde

(s)  	=   y(s) / u(s)  =   C(s)(s)b(s) =   C ( sI - A )-1 b   =

=   C [ Adj ( sI - A )-1 / Det ( sI - A )-1 ] b   =

=   C [ Adj ( sI - A )-1 ] b  / Det ( sI - A )-1  =

(s + 0,1) / Det ( sI - A )-1 		(s + 0,1) / (s + s1) (s + s2) 

=	0,1 / Det ( sI - A )-1 	=	0,1 / (s + s1) (s + s2)

0,001. s / Det ( sI - A )-1  		0,001s / (s + s1) (s + s2) 

u(s)  	=   1/s

y1() 	=   líms0 s.y1(s)   =   líms0 s.(1/s).[(s + 0,1) / (s + s1) (s + s2)]	=  100

y2() 	=   líms0 s.y2(s)   =   líms0 s.(1/s).[0,1 / (s + s1) (s + s2)]  	=  100

y3() 	=   líms0 s.y3(s)   =   líms0 s.(1/s).[0,001s / (s + s1) (s + s2)]  	=   0

RESOLVENTE  [(s)]

Se llama (s) a la función que permite «resolver» la función de transferencia (s)

(s)  	=  [ sI - A(s) ]-1

Los polos de (s) son los autovalores de A, o bien, los polos de (s) de la planta Gp.

Det (s I - A)-1  =  (s + s1) (s + s2) ... 			   polos de (s) y de (s)

Para sistemas discretos

(z)  	=  [ zI - A(z) ]-1

TRANSICIÓN  [(t)]

Es la matriz de transferencia (s) en el tiempo

(t)	=    L -1[(s)]

y se diferencia conceptualmente porque considera el estado inicial x(0).

Si el sistema es SI-SO

x´	=  a x  +  b u

sx - x(0)	=  a x  +  b u

x	=  [ x(0) / (s-a) ]  +  [ b u / (s-a) ]

con

x(0) / (s-a)	respuesta transitoria de «x»

b u / (s-a)	respuesta permanente de «x»

y antitransformando

x	=  eat x(0) +  0t  ea(t-) b u() d  =   (t) x(0) +  (t) b u(t)

siendo

(t)	=   x / x(0) ]u=0  =  eat

o sea que, conceptualmente, la transición del estado (t) permite determinar el estado «x(t)» como suma de su estado anterior «x(0)» y lo que se acumula —convolución— debido a la excitación «u(t)».

Si el sistema es MI-MO

(t)	=   x / x(0) ]u=0  =  eAt

x	=  eAt x(0) +  0t  eA(t-) B u() d  =   (t) x(0) +  (t) b u(t)

y	=  C x  +  D u   =   C [ (t) x(0) +  (t) b u(t) ]  +  D u(t)

También, se puede demostrar que hay una coincidencia entre (s) y (s)

(s)  	=   (s)

Para sistemas discretos

 sx  =  A  x   	+   b  u



 y   =  C  x    	+   d  u

x(k=1)	=  A x(0)  +  B u(0)

x(2)	=  A x(1)  +  B u(1)	=  A2x(0) +  A B u(0)  +  B u(1)

...

x(k)	=  Ak x(0)  +  0k-1  Ak-i-1 B u(i)  =  (k) x(0)  +  (k)  B u(k)

entonces

(z)	=   (k)	=  Ak

z .(z)  	=   (z)

Ejemplo

Sea un sistema de planta de dos polos

0    1 		0  

x´  =		  . x	   +  	       . u

-2  -3 		1  

 1  

y  =	             . x

0  

entonces hallamos

s       -1 

sI - A(s) 		=	

2     s+3 

s+3     1 

[ sI - A(s) ]-1	=		       /  (s2+3s+2)

2       s 

(t)	=    L -1[(s)]	=    L -1[(s)]   =    L -1 { [ sI - A(s) ]-1 }	   =

2e-t-e-2t             e-t-e-2t 

=	

-2e-t+2e-2t      -e-t+2e-2t 

x(t)	=   (t) x(to) +  (t) b u(t)   =  (t) x(to) +  0t  (t-to) [ 0  1 ]T u(to) dt0  =

2e-t-e-2t             e-t-e-2t 	x1(to) 		0,5u(t)-e-t+0,5e-2t 

=						+				=

-2e-t+2e-2t      -e-t+2e-2t 	x2(to) 		e-t-e-2t         

x1(t) 

=	

x2(t) 

_________________________________________________________________________________